# История SKF в России

Компания, основанная в 1907 году шведским изобретателем и предпринимателем Свеном Вингквистом, уже в 1911 г. начинает поставки своей продукции в Россию, а ровно 100 лет назад — в 1914 г. в России была открыта дочерняя компания SKF. Проходит еще немного времени и, всего через 9 лет после основания компании в Швеции, SKF запускает производство на первом в России шарикоподшипниковом заводе, расположившемся в Москве. После революции компания SKF в форме концессии продолжала управлять заводом, а также оказывала содействие в строительстве в Москве нового государственного завода по производству шарикоподшипников. Одновременно с этим в Советский Союз шли большие поставки подшипников, произведенных на предприятиях SKF в Гётеборге. О масштабах поставок говорит, например, тот факт, что в 1932 г. 45 % всего экспорта с завода в Гётеборге направлялось в СССР. Даже после закрытия офиса продаж в Москве в 1937 г., и вплоть до конца 1980-х, компания SKF продолжала оставаться важнейшим поставщиком подшипников для нужд отечественной промышленности.

В 1992 г. компания SKF возвращается в Россию и основывает дочернюю компанию — АО «СКФ Сервис», которая функционирует до настоящего времени (сегодняшнее название ЗАО СКФ). Кроме Москвы, филиалы ЗАО СКФ представлены в Санкт-Петербурге, Череповце, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Активно развивается дистрибьюторская сеть на всей территории России. С 2004 г. запущена новая система логистики, а продукция SKF стала доступна в России со склада в Москве.

В конце октября 2004 г. компания SKF открыла в Москве Индустриальный Сервис Центр, который разместился в производственном помещении площадью 1500 м2на юге Москвы. На площадке данного Сервис Центра были организованы участки по восстановлению крупногабаритных подшипников и ремонту шпиндельных узлов станочного оборудования.

В начале 2008 г. ЗАО СКФ успешно прошло аудит системы менеджмента качества на соответствие стандартам ISO 9001. Также, ЗАО СКФ имеет сертификат соответствия требованиям по защите окружающей среды (стандарт ISO 14001) и сертификат соответствия требованиям безопасности и охраны труда (стандарт OHSAS 18001).

В 2008-2010 гг. компания SKF осуществила инвестиционный проект по строительству в Тверской области нового предприятия ООО «СКФ Тверь» по производству инновационных буксовых подшипниковых узлов для железнодорожного транспорта. Производственный корпус завода СКФ Тверь является первым в России сооружением, построенным в соответствии с самыми высокими требованиями по экологии и энергосбережению, сертифицированным согласно американскому стандарту LEED. По уровню технологии и автоматизации завод SKF в Твери является одним из самых передовых в мировой подшипниковой отрасли. Сегодня заводом освоено производство нескольких типоразмеров буксовых подшипниковых узлов для железнодорожного подвижного состава, предназначенных как для России и стран СНГ, так и для экспортных рынков. Продукция ООО «СКФ Тверь» сертифицирована Регистром Сертификации Минтранса России для локального рынка, а также Американской Ассоциацией железных дорог (AAR) для рынков, где действуют американские железнодорожные стандарты (Северная и Южная Америка, Австралия, Южная Африка).

В 2010 г. на базе Индустриального Сервис Центра был создан Инжиниринговый центр «Фабрика решений SKF», обеспечивающий реализацию широкого спектра уникальных технических услуг для промышленных предприятий России. «Фабрика решений SKF» позволяет предлагать нашим клиентам комплексные решения, основанные на полном ассортименте продукции и услуг SKF по пяти технологическим платформам компании: подшипники и подшипниковые узлы, уплотнения, сервис, системы смазки и мехатроника. Непрерывный обмен знаниями в рамках глобальной сети Инжиниринговых центров способствует увеличению оперативности подготовки и реализации проектов, улучшению качества применяемых решений и оптимизации рабочего процесса. Сегодня «Фабрика решений SKF» предлагает разнообразные технические услуги для российского рынка — восстановление подшипников качения, ремонт и обслуживание шпиндельных узлов, производство уплотнений и нарезка зубчатых ремней, услуги механической обработки и лазерной выверки оборудования, инжиниринговые услуги и технический консалтинг, мониторинг состояния оборудования, современный учебный центр.

Подшипники

SKF производит шарико- и роликоподшипники практически всех типов. Они выпускаются с разными поперечными сечениями для широкого диапазона рабочих условий и областей применения.

Также выпускается широкий ассортимент подшипников скольжения, наконечников штока и втулок для работы в различных областях применения с колебательными движениями. Благодаря значительному разнообразию исполнений и материалов вам доступен очень широкий ассортимент продукции для решения прикладных задач.

Подшипниковые узлы

Подшипниковые узлы SKF, как правило, состоят из корпуса, подшипника, установленного уплотнения, заложенной смазки и механизма фиксации на валу. Сборка и регулировка узлов осуществляется на заводе-изготовителе. Выпускаются как шарикоподшипниковые, так и роликоподшипниковые узлы, готовые к монтажу.

Помимо стандартных узлов, полностью изготавливаемых из стали, SKF производит ассортимент изделий, предназначенных для конкретных областей, таких как пищевая и фармацевтическая отрасли, где могут предъявляться особые требования к материалам, смазке, уплотнениям и корпусам для обеспечения необходимых рабочих характеристик и эксплуатации в тех или иных условиях.

Корпуса подшипников

SKF разрабатывает и производит полный ассортимент подшипниковых корпусов и уплотнений. Эти корпуса и уплотнения известны высоким качеством и длительным сроком службы. Помимо особенностей конструкции, которые упрощают монтаж, центровку и повторное смазывание, корпуса SKF подвергаются прецизионной обработке, обеспечивающей расчётный срок службы устанавливаемых в них подшипников

История компании начинается в Швеции

Компания Svenska Kullagerfabriken была зарегистрирована как акционерное общество в самом начале 1907 года в Швеции, на родине её идейного вдохновителя Свена Густава Вингквиста. Ему принадлежит изобретение двухрядных подшипников, на производство которых он получил патент спустя 4 месяца после основания компании, широко известной сейчас под названием AB SKF. Изготовление их началось в том же году на первом подшипниковом заводе, построенном в Гётеборге, где разместилась и штаб-квартира. Небольшой скандинавский город стал своеобразной столицей будущей империи, откуда началось продвижение по всему миру.

Также Швеция является главной страной-производителем машин бренда Вольво, о чем можно прочитать в этой статье.

Где ещё производится продукция SKF?

На упаковке любой продукции SKF в качестве страны-производителя может быть указана и США, и Россия, и Китай, но это вовсе не значит, что это подделка: происхождение никак не влияет на качество. Уже в первые годы своего существования компания начала расширять рынки сбыта далеко за пределы Европы. Лучшие условия для этого создаются путём налаживания производственных мощностей на месте. В скором времени представительства, офисы и заводы Svenska Kullagerfabriken появились на всех континентах.

Франция

На территории Франции находится старейший из заводов за пределами Скандинавии. Он открылся в городке Иври-сюр-Сен в 1908-м, но главным сейчас является завод в Сен-Сир-сюр-Луар. Всего на территории страны расположено 11 подобных предприятий, где задействовано почти 3800 сотрудников. Изготавливаются шариковые, роликовые, авиационные, сверхточные подшипники, системы смазки и уплотнения. Французские заводы ежегодно приносят около миллиарда евро прибыли, а это почти 5% дохода SKF.

Германия

На территории Германии ввели в эксплуатацию первый подшипниковый завод в Дюссельдорфе перед началом Первой мировой войны. До сих пор он остаётся крупнейшей производственной базой в стране среди шести других. В общей сложности занято на производстве на немецких заводах более 6500 человек. На них делают в основном подшипники скольжения, конические и цилиндрические роликовые подшипники, элементы ступиц для тяжёлого транспорта. Внутренний валовый продукт германских предприятий достигает 10% от общего количества производственных мощностей.

Италия

Первый и единственный из заводов Италии находится в небольшом городке Поджо-Руско, расположенном в непосредственной близости с Болоньей. Он не строился изначально SKF, в отличие от большинства других европейских предприятий, а был выкуплен компанией в 2007 году. Среди сотрудников числится только 48 человек, но это место, где производят большую часть штрусов, приводных валов и прочие запчасти для рынков России и Европы. Ежегодная прибыль составляет 12 000 000 евро, или 0,07% от общего дохода.

Китай

В 1997 году руководство Svenska Kullagerfabriken подписало контракт с китайской Wafangdian Group по созданию ряда совместных предприятий на территории Поднебесной. Для шведов Китай представляет особый интерес: например, в США уже закрыли три крупные производственные базы, а их активы перевели на азиатский рынок. Всего в Китае работает примерно 5000 сотрудников на 13 предприятиях, изготавливающих практически все виды подшипников, ступичные узлы для них и прочие автозапчасти и компоненты. Китайские заводы приносят наибольшую прибыль, равную 15,5% общего дохода SKF.

Украина

В 1998 году открылся завод в Украине, в городе Луцке, центре Волынской области. Его нельзя оставить без внимания хотя бы потому, что ПрАТ «СФК Украина» — крупнейшее из всех предприятий, входящих в сферу деятельности Svenska Kullagerfabriken. На нём одном работает без малого 1350 сотрудников. Выпускаются роликовые, игольчатые и конические подшипники, составляющие к ним, магнитные, уплотнительные и смазочные системы, продукты техобслуживания, мониторинга и тестирования, и многое другое. Продукция завода в больших количествах поступает на рынки Европы и стран СНГ, включая Россию. Общая часть дохода приблизительно 3,2%.

Россия

Первые представительства SKF открылись на территории России ещё до революции, но после прихода к власти большевиков деятельность компании пришлось свернуть. В настоящий момент в стране действуют дочерняя ЗАО СКФ с подразделениями в ряде российских городов, открыт инженерный центр в столице. Крупнейший из заводов в России и поставщиков подшипников в стране — это ООО «СКФ Тверь», расположенный в Тверской области, введённый в эксплуатацию в 2010 году. На производстве задействовано всего 67 работников, изготавливающих железнодорожные буксовые и конические подшипниковые узлы, зубчатые и механические передачи, приводы и различные их элементы. Продукция почти полностью насыщает внутренний и частично европейский рынки. Ежегодный доход превышает 2 миллиарда рублей, или около 1,5% общей выручки.

Есть множество других заводов, принадлежащих международной компании — это солидная фирма, а потому может содержать производственные базы во всех уголках планеты. Есть они и в обеих Америках, и в Океании, и в Африке, а вот какая часть света наиболее для неё интересна — это Восточная и Юго-Восточная Азия, на этот регион делается основная ставка. Но независимо от страны производителя, вся продукция отличается высоким качеством как материалов, так и сборки, — это чаще всего отмечают отзывы потребителей.

Обозначения подшипников SKF

Базовые обозначения SKF

Подшипники качения SKF

Стандартные подшипники SKF

Все стандартные типы подшипников SKF имеют характерное стандартное обозначение, которое, как правило, состоит из 3, 4 или 5 цифр или из комбинации букв и цифр. Рисунок на следующей странице (стр. 2) схематически представляет систему обозначений, принятую для большинства подшипников.

По отдельности цифры и буквы базового обозначения имеют следующие значения:

Первая цифра или первая буква (либо комбинация букв) указывают на тип подшипника. Как именно цифры или буквы указывают на определённый тип подшипника можно определить согласно схеме на следующей странице и таблицы в её нижней части.

Следующие две цифры обозначают серию размеров (согласно ISO или DIN): здесь первая цифра это серия ширины или высот (В и Т для ширины и Н для высот) и вторая-серия диаметров (D).

Последние две цифры в базовом обозначении представляют собой код диаметра отверстия; умноженный на 5 код диаметра даёт диаметр   отверстия подшипника в мм.

В некоторых случаях цифры, характеризующие тип подшипника и/или первые цифры кода серии размеров не пишутся. О каких цифрах идёт речь, ясно из схемы на следующей странице.

Обозначения подшипников качения SKF, деталей подшипников и принадлежностей.

Если диаметр отверстия подшипника меньше, чем 1О мм, или равен/больше 500 мм, то его указывают прямо в мм и отделяют косым штрихом от обозначений типа подшипника и серии размеров, например, 618/8 (d = 8мм) или 511/530 (d=530 мм).

Аналогично для подшипников, включённых В стандарт ISO и имеющих диаметры 22, 28 и 32 мм, например, 322/28 (d=28 мм). Подшипники с диаметрами отверстий 1О, 12, 15 и 17 мм имеют следующие коды диаметров:

00=10 мм

01=12 мм

02=15 мм

03=17 мм

У некоторых радиальных однорядных шарикоподшипников SKF, радиальных сферических роликоподшипников и радиально-упорных шарикоподшипников с диаметром отверстия менее 1О мм размер этого диаметра также указывается в мм, однако прямо после кодов типа подшипника и серии размеров, например, 629 или 129 (d=9 мм).

Если диаметр отверстия отклоняется от стандартного ряда диаметров, то его значения указывают в мм с точностью до третьего знака после запятой. Это обозначение относится к базовому, но отделяется от него косым штрихом, например, 6202/15,875 (d=15,875 вместо стандартного d=15 мм).

Обозначение серий подшипников SKF

Каждый стандартный подшипник SKF относится к определённой серии подшипников, обозначение которой составляется из обозначений типа и серии размеров подшипника. Обозначение серии подшипника часто содержит дополнительные знаки А. В, С, О, Е или комбинации из этих букв, например, СА. Эти буквы обозначают изменения во внутренней конструкции подшипников. На рисунке на стр. 5 над схематическими изображениями наиболее распространённых типов подшипников указаны обозначения серий подшипников, но без дополнительных обозначений. При строгом следовании системе обозначений SKF, цифры, указанные в скобках, также должны были бы входить в базовое обозначение, однако из практических соображений эти цифры отбрасывают. Обозначения серий изделий SKF, сведённые в определённую последовательность, приведены в списке.

Специальные подшипники SKF

В качестве базового обозначения специальных подшипников SKF обычно используют № чертежа такого подшипника. Это шести- или семизначные номера, которые, как правило, не содержат указаний о типе, размере и исполнении подшипника.

Подшипники такого вида с конструктивными изменениями или отклонениями от основного исполнения внутренней конструкции часто характеризуют дополнительными знаками от А до Е или комбинацией этих букв, например, АВ. Значения таких знаков связано с конкретным подшипником и смысл их определяется из чертежа.

С недавних пор номеру чертежа предшествует дополнительное обозначение Вххх. В таком случае буква В (Bearing) означает, что речь идёт о подшипнике, в то время как другие три знака, указывают на тип и конструкцию подшипника.

Следующую группу специальных подшипников SKF образуют подшипники, базовому обозначению которых предшествуют знаки F, G или К.

Закрепительные и стяжные втулки, гайки

Закрепительные втулки

Базовое обозначение закрепительных втулок (как правило включая гайку и стопорную шайбу) состоит из буквы Н и, в некоторых случаях, ещё одной или двух букв, за которыми следует цифровое обозначение. Начальные одна или две цифры цифровой части обозначения указывают на серию размеров, в общем случае такую же, как и у закрепляемого подшипника. Вместе с предшествующими буквами они образуют обозначение серии закрепительной втулки. Последние две цифры обозначения указывают на диаметр конического отверстия подшипника, для которого предназначена закрепительная втулка. Для закрепительных втулок подшипников с диаметром отверстия равным или большим, чем 500 мм, обозначение диаметра указывается в мм (также как для подшипников) за обозначением серии подшипника и отделяется от этого обозначения косой чертой. Пример: Н30/500 (диаметр отверстия 500 мм).

Диаметры отверстий, отличающиеся от стандартных, указывают в мм

с точностью до третьего знака после запятой или в дюймах. Это обозначение входит в базовое обозначение закрепительной втулки, от которого отделено косой чертой, например, Н312/50 (диаметр отверстия закрепительной втулки 50 мм вместо стандартного диаметра 55 мм) или Н312/2.1 /16 (диаметр отверстия закрепительной втулки 2 1/16 дюйма вместо стандартного диаметра 55 мм).

Н        Стандартная закрепительная втулка с метрическим отверстием.

Пример: Н310 Закрепительная втулка с гайкой и стопорной  шайбой, серия диаметров 3, для вала диаметром45 мм и подшипника с диаметром отверстия 50 мм, например, радиального сферического двухрядного роликоподшипника 2131 ОССК.

НА       Закрепительная втулка с диаметром вала в дюймах с нечётной кратностью 1/16 дюйма. Остальные размеры равны размерам закрепительной втулке стандартного исполнения Н.

Пример: НА310 это закрепительная втулка Н310 для вала диаметром 1 11/16 дюйма.

НЕ       Закрепительная втулка с диаметром отверстия в дюймах кратным 1/4 дюйма. Остальные размеры равны размерам закрепительной втулки стандартного исполнения Н.

Пример: Н Е310 Закрепительная втулка Н310 для вала диаметром 1 3/4 дюйма.

HS        Закрепительная втулка с диаметром в дюймах с нечётной кратностью 1/8 дюйма. Остальные размеры равны размерам закрепительной втулки стандартного исполнения Н.

Пример: HS 310 Закрепительная втулка Н310 для вала диаметром 1 5/8 дюйма.

ОН                 Закрепительная втулка, у которой имеются канавки отверстия для подвода и распределения масла при монтаже и демонтаже подшипников с подводом масла под давлением на посадочную поверхность. Все остальное – как у стандартных закрепительных втулок исполнения Н.

Стяжные втулки

Базовое обозначение стяжных втулок состоит из букв АН и. в некоторых случаях, двух последующих букв, за которыми следует цифровое обозначение. Первые от одной до трёх цифр цифровой части

обозначения, указывают на серию размеров или серию подшипника и,

как правило, совпадают с соответствующим обозначением подшипника, который комплектуют стяжной втулкой. Вместе со стоящей впереди комбинацией букв эти цифры образуют обозначение серии стяжной

втулки. Последние две цифры обозначения указывают на диаметр

конического отверстия подшипника, для которого предназначена стяжная втулка. Для стяжных втулок подшипников с диаметром отверстия равным

ли большим, чем 500 мм, обозначение диаметра указывается в мм

(также как и для подшипников) за обозначением серии подшипника отделяется от этого обозначения косой чертой, например, АОН30/600 (диаметр отверстия 600 мм).

Диаметры отверстий, отличающихся от стандартных, указывают в мм точностью до третьего знака после запятой или в дюймах. Это обозначение входит в базовое обозначение стяжной втулки, от которого отделено косой чертой, например, Н314/60 (диаметр отверстия стяжной втулки 60 мм вместо стандартного диаметра 65 мм).

АН               Стандартная стяжная втулка.

Пример: АН309 Стяжная втулка серии диаметров 3 для вала диаметром 40 мм и подшипника с диаметром отверстия 45 мм, например, радиального двухрядного сферического роликоподшипника 21 309ССК.

АНХ      Стандартная стяжная втулка, размеры которой соответствуют рекомендациям 150. Изменения относятся, как правило, к резьбе и, иногда, к диаметру отверстия; у некоторых типоразмеров стяжных втулок - только к диаметру отверстия.

Пример: АНХ30 Стяжная втулка серии диаметров 3 для вала диаметром 45 мм и подшипника с диаметром отверстия 50 мм, например, радиального двухрядного сферического роликоподшипника 21310 ССК.

АОН      Стяжная втулка, у которой имеются канавки и отверстия для подвода и распределения масла при монтаже и демонтаже подшипников с подводом масла под давлением на посадочную поверхность. Всё остальное - как у стандартных стяжных втулок исполнения АН.

АОНХ   Стяжная втулка, у которой имеются канавки и отверстия для подвода и распределения масла при монтаже и демонтаже подшипников с подводом масла под давлением на посадочную поверхность. Всё остальное - как у стандартных стяжных втулок исполнения АНХ.

Гайки

Базовое обозначение гаек состоит из комбинации букв КМ или НМ; оно может быть продолжено ещё одной или двумя буквами, равно как и кодовой цифрой или числом.

Цифры в базовом обозначении представляют собой код резьбы: умноженные на 5 они определяют номинальный диаметр резьбы в мм. Исключение составляют только гайки серий НМЗО и НМЗ1 к закрепительным втулкам серий НЗО и НЗ1. Эти гайки имеют четырёхзначное числовое обозначение, включаемое в базовое обозначение, последние две цифры которого характеризуют резьбу; умноженные на 5 они определяют номинальный диаметр резьбы в мм. У гаек этих двух серий с номинальным диаметром резьбы равным или большим, чем 500 мм, этот диаметр указывают в мм, отделяя это обозначение (аналогично обозначению подшипников), например, НМЗО/500 (диаметр резьбы 500 мм).

НМ        Гайки с трапецеидальной резьбой по стандарту ISO, класс точности «средний»

Примеры: НМ3044 Гайка с трапецеидальной резьбой Tr 220 х 4 (для закрепительной втулки Н3044).

НМ52Т Гайка с трапецеидальной резьбой Tr 260 х 4,  наружный  диаметр 330 мм, ширина 36 мм.

HML      Гайки соответствуют гайкам типа НМ-Т, но с меньшим поперечным сечением.

Пример: HML52T Гайка с трапецеидальной резьбой Tr 260 х 4,наружным диаметром 310 мм и шириной 34 мм.

HMV      Гидравлические гайки с метрической резьбой по стандарту ISO. класс точности «средний» (до размера - кодового знака - 40) или с трапецеидальной метрической резьбой по стандарту 150. класс точности «средний» (при размере от 41).

Пример: HMV52 Гидравлическая гайка с трапецеидальной резьбой Тг  260 х 4.

HMVC         Гидравлические гайки с резьбой по American National Form Threads Class 3 (до размера 64) или Асте Class 3G, General Purpose Threads(от размера 68).

Пример: HMVC 30 Гидравлическая гайка с резьбой по American  National Form Threads Class  и номинальным диаметром   резьбы149,555 мм.

КМ                           Гайки с метрической резьбой по стандарту 150. класс точности  «средний».

Пример: КМ24 Гайка с резьбой М120 х 2 и наружным диаметром 155 мм.

KML                         Гайки соответствующие КМ, однако с меньшим поперечным сечением.

Пример: KML24 Гайка с резьбой М120 х 2 и наружным диаметром 145 мм.

КМТ                                        Гайки с фиксирующими штифтами и регулировочными винтами, с метрической резьбой по стандарту 150, класс точности «средний». Исполнение в виде гайки с пазами.

Пример: КМТ24 Гайка с резьбой М120 х 2.

КМТА                Гайки, соответствующие КМТ, но с гладкой цилиндрической наружной поверхностью.

Пример: КМТА8 Гайка с резьбой М40х 1,5.

Тела качения

Базовое обозначение тел качения состоит из комбинации двух букв, которые указывают на тип тела качения, и кода (цифрового размера тел качения). Далее в обозначении указывают либо размеры тела качения

в миллиметрах, с точностью до третьего знака, либо обозначение подшипника, в которых эти тела качения используют или в первый раз будут использовать.

RB           Шарики

Пример: RB-3.175 Шарик из подшипниковой стали, закаленной,  с  диаметром 3,175 мм.

RC                Цилиндрические ролики

Пример: RC-8x12 Цилиндрический ролик из подшипниковой стали, закалённый, с диаметром 8 мм и длиной 12 мм.

RN                Игольчатые ролики

Пример: RN-Зх9,8 Игольчатый ролик из подшипниковой стали, закалённый, с диаметром 3 мм и длиной 9,8 мм.

RS                Сферические ролики

Пример: RS-22318CC Бочкообразный ролик к подшипнику 22318СС из подшипниковой стали, закалённый.

RT                Конические ролики

Пример: RT -30210 Конический ролик к подшипнику 30210 из подшипниковой стали, закалённый.

Дополнительные обозначения

Обозначения, проставляемые до базового обозначения

Обозначения, проставляемые до базового, характеризуют либо детали подшипников (за этими знаками обычно следует обозначение соответствующего подшипника), либо детали конических роликоподшипников согласно стандарту США AFBMA, либо определённые специальные подшипники согласно нормам изготовителей подшипников в США.

AR                   Комплект шариков - или роликов с сепаратором.

F                      Специальные подшипники, эквивалентные подшипникам фирмы «Hyatt» (США). Знак F- входит в систему обозначений подшипников этой фирмы. Перед знаком F-, как правило, стоит одна цифра, которая в каждом случае связана с соответствующим подшипником и с элементами внутренней конструкции, зазором и т. п., принятыми SKF.

Примеры: 4F-UC1ЗО6ТМ Радиальный роликоподшипник с цилиндрическими роликами.

2F-KA 11950Z Однорядный упорно-радиальный роликоподшипник  со сферическими роликами.

G                      Специальные подшипники, эквивалентные подшипникам фирмы «New Departure». Знак G- входит в систему обозначений подшипников этой фирмы. Перед знаком G- стоит, как правило, одна цифра или комбинация цифр, которые в каждом случае связаны с соответствующим подшипником и с элементами внутренней конструкции, зазором, смазкой и т. П., принятыми SKF. Примеры: 2G-909025 Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник

24G-88506 Однорядный радиальный шарикоподшипник.

GS                  Свободное кольцо упорного роликоподшипника с цилиндрическими      роликами.

IR                  Внутреннее кольцо радиального подшипника.

IW                 Тугое кольцо упорного подшипника.

K                   Комплект цилиндрических роликов с сепаратором для радиального       или упорного подшипника.

К-            1. Внутренняя деталь (внутреннее кольцо с сепаратором и роликами) или наружное кольцо конического роликоподшипника с дюймовыми размерами согласно стандарту США на серии размеров. За знаком К- следует базовое обозначение детали подшипника. Кроме того в обозначение могут входить ещё одна или несколько букв, иногда в сочетании с цифрами. Комбинации букв следуют в алфавитном порядке.

A B C D                   Изменённая внутренняя конструкция у внутренних деталей одинакового типа и размера; например, комплект роликов с сепаратором с увеличенным числом роликов.

E              Кольцо подшипника из цементируемой стали.

E1            Кольцо подшипника и ролика из цементируемой стали.

H             Ужесточённый допуск на твёрдость, от 62 до 65 HRC.

N             «Приработанные» (прикатанные) внутренние детали.

P              Сепаратор из пластмассы.

S              собственно, либо с последующими цифрами обозначает специальное исполнение. Значение знаков связано с соответствующей деталью.

Х  Исполнение подшипника, предназначенного в качестве

опоры шестерни с хвостовиком; заменено дополнительным обозначением, следующим за базовым, CL7A.

Пример: АРК-15100 Внутреннее кольцо с изменённой внутренней конструкцией и сепаратором из пластмассы.

Внутренняя деталь (внутреннее кольцо и комплект тел качения с сепаратором) и наружное кольцо одного подшипника имеют в каждом случае собственное обозначение описанного типа и, как правило, раздельно упаковываются и поставляются. Если рассматриваются комплектные подшипники, то обозначения соответствующих внутренней детали и наружного кольца проставляют совместно, разделяя их косым штрихом, например, АРК-151 00/SК-1524З.

2. Упорный роликоподшипник с цилиндрическими или с коническими роликами, соответствующий подшипникам фирмы Timken (США). За знаком К- следует базовое обозначение подшипника Timken. Перед знаком К-, как правило, стоит одна цифра или комбинация цифр, которые в каждом случае связаны с соответствующим подшипником и с элементами внутренней конструкции, принятыми SKF.

Примеры: 2К-ВТ126 Упорный роликоподшипник с цилиндрическими       роликами.

ЗК-Т126 Упорный роликоподшипник с коническими роликами.

L-                         Свободное кольцо разборного подшипника.

OR-                      Наружное кольцо радиального подшипника.

OW-                     Свободное кольцо упорного подшипника.

R-                         Внутреннее - или наружное кольцо с комплектом тел качения

разборного подшипника.

WS-         Тугое кольцо упорного роликоподшипника с цилиндрическими роликами.

Обозначения, проставляемые за базовым обозначением

Дополнительные обозначения характеризуют исполнения подшипников, изменённые относительно первоначального исполнения, либо исполнения, отличающиеся от стандартного. Они по определённой системе разделены на группы и, в тех случаях, когда таких изменений и отклонений много, дополнительные обозначения располагают за базовым обозначением в определённой последовательности, Комбинации одного или нескольких обозначений, отделяемы от других обозначений косым штрихом, как правило, записывают так, что косой штрих ставят только перед первым знаком комбинированного обозначения. Такие комбинированные обозначения, в свою очередь, отделяют одно от другого косыми штрихами, если:

а) первое дополнительное обозначение кончается, а второе - начинается цифрой, например, 6310/С4/630251;

в) знак, обозначающий категорию зазора, и знак, характеризующий наполнение подшипника пластичной смазкой, записанные подряд не создают однозначного представления о рассматриваемых признаках, например 6205-2Z/C2L/HT51 ,      (= C2L+ НТ51), или 6205-2Z/C2LHT51 (=C2+LHT51).

Другие примеры размещения комбинированных обозначений см. на стр. 25.

Полное обозначение изделия (базовое обозначение и дополнительное обозначение) печатается на упаковке, в тех случаях, когда возможность размещения полного обозначения на изделии ограничено его размерами и производственными условиями.

Следует иметь в виду, что сводка дополнительных обозначений, (расположенных на последующих страницах в алфавитном порядке), содержащая расшифровку содержания этих дополнительных обозначений, не является указанием на возможность поставки тех или иных конструктивных исполнений и модификаций подшипников.

Дополнительные обозначение подшипников

А             Изменения во внутренней конструкции подшипников одного

и того же типа и размера. Как правило, значение знака связано с соответствующим подшипником или серией подшипников. Часто это дополнительное обозначение, введённое на определённый переходный период, тем не менее, многократно используют для постоянного обозначения таких же подшипников различной внутренней конструкции.

Примеры: 421 од Двухрядный радиальный шарикоподшипник без канавки для ввода шариков.

7056А Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 300.

АС                   Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники с углом контакта250.

AS                    Игольчатые подшипники с отверстиями для смазывания в наружном кольце. Цифры указывают на число таких отверстий.

ASR                 Игольчатые подшипники с кольцевой канавкой и отверстиями для смазывания на наружном кольце. Цифры указывают на число таких отверстий.

/Ахх(х)           За знаком А следует двухзначное или трёхзначное число, указывающее на то, что имеются отклонения от стандартной конструкции, которые не могут быть охарактеризованы действующими дополнительными обозначениями.

В                           1. Изменения во внутренней конструкции подшипников одного и того же типа и размера. Как правило, значение знака связано с соответствующим подшипником или серией подшипников, Часто это дополнительное обозначение, введённое на определённый переходный период, тем не менее многократно используют для постоянного обозначения таких же подшипников различной внутренней конструкции.

Примеры: 72108 Однорядный радиально-упорный

шарикоподшипник с углом контакта 40.,

322108 Конический роликоподшипник

с увеличенным углом контакта,

2. Фланец на наружнем кольце конических роликоподшипников исполнения «К-» (см. стр. 11).

BIR                  Игольчатые подшипники с бомбинированной дорожкой качения внутреннего кольца.

/Вхх(х)     За знаком В следует двухзначное или трёхзначное число; обозначение указывает на то, что имеются отклонения  от стандартной конструкции, которые не могут быть охарактеризованы действующими дополнительными обозначениями.

С                          1. Изменения во внутренней конструкции подшипников одного и того же типа и размера. Как правило, значение знака связано с соответствующим подшипником или серией подшипников. Часто это дополнительное обозначение, введённое на определённый переходный период, тем не менее многократно используют для постоянного обозначения таких же подшипников

различной внутренней конструкции.

Примеры: 7210С Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 150.

22310С Радиальный двухрядный сферический роликоподшипник с безбортовым внутренним кольцом, симметричными роликами, свободным направляющим кольцом и штампованным сепаратором.

2. Подшипник типа У с цилиндрической наружной поверхностью, например, УЕТ205С.

СА           1. Радиальный двухрядный сферический роликоподшипник исполнения С, однако с удерживающими бортами на внутреннем кольце и массивным сепаратором.

2. Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник в универсальном исполнении, при котором возможно комплектование пар подшипников при любой избранной схеме, т. е. по О - образной схеме, Х - образной схеме или схеме тандем. При монтаже пары подшипников по О - образной или                 Х -образной схемам возникает небольшой осевой зазор.

САВ         Радиальный двухрядный сферический роликоподшипник исполнения СА со сверленными роликами и пальцевым (с осями для роликов) сепаратором.

САВС       Радиальный двухрядный роликоподшипник исполнения с улучшенным ведением роликов и, благодаря этому, сниженным потерям на трение.

САС         Радиальный сферический роликоподшипник исполнения СА с улучшенным ведением роликов и, благодаря этому, сниженным потерям на трение.

СВ           Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник в универсальном исполнении, при котором возможно комплектование пар подшипников по любой избранной схеме, т. е. по О - образной схеме, Х - образной схеме или схеме танем. При монтаже по О - образной или Х - образным схемам возникает осевой зазор больший, чем у подшипников исполнения СА.

СС           1. Радиальный сферический роликоподшипник исполнения С с улучшенным ведением роликов и, благодаря этому, сниженным потерям на трение.

2. Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник в универсальном исполнении, при котором возможно комплектование пар подшипников по любой избранной схем или схеме тандем. При монтаже по О -образной или   Х -образной схемам возникает осевой зазор больший, чем у подшипников исполнения СА.

/CLN        Конический роликоподшипник с ужесточёнными допусками на ширину колец и общую ширину подшипника (соответственно классу точности 6Х по 150).

/CLO                       Класс точности 0 по ISO.

/CLOO                     Класс точности 00 по ISO.

/CL3                        Класс точности 3 по ISO.

/CL7A                                     Конический роликоподшипник, используемый в качестве опоры шестерни с хвостовиком, стандартное исполнение.

/CL7C                      Конический роликоподшипник, используемый в качестве опоры шестерни с хвостовиком, специальное исполнение.

/CN                                         Нормальный зазор в подшипнике; такое обозначение обычно используют только в сочетании с буквами Н, М, L и Р, характеризуя уменьшенный по величине и/или смещённый зазор.

Примеры: /CNH Верхняя половина нормального зазора.

/CNM Обе средние четверти нормального зазора.

/CNL Нижняя половина нормального зазора.

/CNP Верхняя половина нормального зазора

и нижняя половина зазора СЗ.

/DB                                         Два однорядных радиальных шарикоподшипника или радиально-упорных шарикоподшипника, или конических роликоподшипника спаренных для монтажа по О -образной схеме. Следующие за этим обозначением буквы или комбинации букв (они приведены и разъясняются далее) указывают на величину осевого зазора или предварительного натяга пары подшипников до монтажа. У конических роликоподшипников в тех случаях, когда проставочное кольцо между внутренними и/или наружными кольцами отличается от нормального, характеристика зазора-натяга указывается двухзначным числом, стоящим за буквенным обозначением, следуя непосредственно за знаком ОВ.

А              Лёгкий предварительный натяг (радиально-упорные шарикоподшипники).

В              Предварительный натяг больший чем

А (радиально-упорные шарикоподшипники).

СА           Малый осевой зазор (радиальные-

и радиально-упорные шарикоподшипники).

СВ           Осевой зазор больший, чем А (радиальные-

и радиально-упорные шарикоподшипники).

СС           Осевой зазор больший, чем СВ (радиальные-

и радиально-упорные шарикоподшипники).

CG           Радиальный зазор «нуль) (конические роликоподшипники).

С...         Специальный осевой зазор в мкм

GA           Лёгкий предварительный натяг (радиальные шарикоподшипники).

GB            Предварительный натяг больший, чем GA (радиальные шарикоподшипники) .

G...         Специальный предварительный натяг в даН.

/DF                                         Два однорядных радиальных шарикоподшипника или радиально-упорных шарикоподшипника, или конических роликоподшипника, спаренных для монтажа по Х -образной схеме.

Остальное также как у DВ.

/DG                         Два однорядных радиально-упорных шарикоподшипника

в универсальном исполнении, т. е. пригодные для монтажа по любой схеме: О -образной, Х -образной или тандем. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга также, как у DВ.

DH                           Упорный шарикоподшипник одинарный с двумя свободными кольцами.

DHP                         DН + DР

DP                           Диаметр отверстия свободного кольца меньший. чем нормальный.

/DR                                         Два радиальных шарикоподшипника или радиальных роликоподшипника, подобранных так, что радиальная нагрузка равномерно распределяется между подшипниками.

DS                           1. Одинарный упорный подшипник с двумя тугими кольцами.

2. Комплект игольчатых роликов с сепаратором, разрезной.

/DT                                         Два однорядных радиальных шарикоподшипника или радиально-упорных шарикоподшипника или конических роликоподшипника, спаренных для монтажа по схеме тандем; обозначение проставочных колец конических роликоподшипников такое же, как у DВ.

/D7                                         Радиальные шарикоподшипники основного исполнения с проточками в наружном кольце под защитные шайбы (ДЛЯ последующего монтажа).

/D8                                         Радиальные шарикоподшипники основного исполнения, которые серийно производятся также с защитными шайбами и контактными уплотнениями, однако без необходимых для этого проточек.

Е              Изменения во внутренней конструкции подшипников одного и того же типа и размера. Как правило, значение знака связано с соответствующим подшипником или серией подшипников. Часто это дополнительное обозначение, введённое на определённый переходный период, тем не менее, используют для обозначения таких же подшипников различной внутренней конструкции.

Примеры:              6206 Е Однорядный радиальный шарикоподшипник с шариками   большего, чем обычно диаметра.

NUP 314 Е Однорядный радиальный роликоподшипник с большим числом и большими размерами роликов по сравнению с обычными (заменяются соответствующими подшипниками исполнения ЕС).

29320 Е Упорный сферический роликоподшипник с роликами большего размера, чем в предыдущих исполнениях.

ЕС           Однорядные радиальные роликоподшипники с большим числом и большими размерами роликов, по сравнению с обычным исполнением, с повышенной грузоподъёмностью.

/EP5        Подшипники повышенной точности для некоторых типов электродвигателей.

/Exx(x)    За знаком Е следует двухзначное или трёхзначное число; обозначение указывает на то, что имеются отклонения от стандартной конструкции, которые не могут быть охарактеризованы действующими дополнительными обозначениями.

F              Массивный сепаратор из стали или из специального чугуна. Различные исполнения сепаратора или сорта материала характеризуют дополнительные цифры, например, F1.

FA           Массивный сепаратор из стали или из специального чугуна, центрируемый по наружному кольцу.

FB            Массивный сепаратор из стали или специального чугуна центрируемый по внутреннему кольцу.

FE            Массивный сепаратор из фосфатированной стали.

FMA         Массивный сепаратор из стали, с профилем М для игольчатых подшипников.

FP            Сепаратор с окнами из стали или специального чугуна (из одной заготовки со штампованными или обработанными протягиванием карманами); центрирование по наружному или по внутреннему кольцу.

-2F          Подшипники типа Y (с маслоотражательными кольцами с обеих сторон).

-2FF        Подшипники типа Y с маслоотражательными кольцами с ворсистым покрытием с обеих сторон.

/HT                          Специальные пластичные смазки для высокой температуры (до + 130 ОС).

Дополняющее двухзначное цифровое обозначение указывает на используемую пластичную смазку.

Если заполнение смазкой отличается от нормального (т. е. от 25 до 35% свободного пространства

подшипника), то для обозначения используют следующие буквы:

А - объём пластичной смазки меньший, чем нормальный

В - объём пластичной смазки больший, чем нормальный

С - объём пластичной смазки больший, чем при В (полное наполнение)

Пример: 6210-2Z/HT51 В   Радиальный шарикоподшипник

6210 с двумя защитными шайбами

и определённой пластичной

смазкой для высокой температуры.

Объём пластичной смазки

больший, чем нормальный.

/HU                                         Подшипники или детали подшипников из незакаливаемой нержавеющей стали. Обозначение деталей подшипника такое же, как при НА.

/HV                                         Подшипники или детали подшипников из закаливаемой нержавеющей стали. Обозначение деталей подшипника такое же, как при НА.

IS                            Игольчатые подшипники с отверстиями для смазывания во

внутреннем кольце. Цифры указывают на число таких отверстий.

ISR                                         Игольчатые подшипники с кольцевой канавкой и отверстиями для смазывания во внутреннем кольце. Цифры указывают на число таких отверстий.

J                                             Сепаратор стальной штампованный незакалённый. Различные исполнения сепаратора и/или сорта стали обозначаются цифрами, например, J1.

/J                                            Внутренняя деталь конических роликоподшипников типа «К-» при уровне вибраций, меньшем, чем нормальный.

JA                                           Стальной штампованный сепаратор, незакалённый, центрируемый по наружнему кольцу.

JBCS                                       Стальной штампованный сварной сепаратор для комплектов игольчатых роликов с сепаратором (игольчатых подшипников без колец).

JBS                          Стальной штампованный сепаратор, сварной, для игольчатых

подшипников.

JE                            Стальной штампованный сепаратор. незакалённый.

фосфатированный.

JR                                           Сепаратор из двух незакалённых стальных дисков, склепанных вместе (для крупногабаритных стальных подшипников).

JW                          Сепаратор стальной штампованный, незакалённый, сварной.

K                             Подшипник с коническим отверстием, конусность 1:12.

K30                         Подшипник с коническим отверстием, конусность 1:30.

L              Массивный сепаратор из лёгкого сплава. Различные исполнения сепаратора или вид материала характеризуют дополнительные цифры, например, LI.

LA            Массивный сепаратор из лёгкого сплава, центрирование по наружному кольцу.

LB            Массивный сепаратор из лёгкого сплава, центрирование по внутреннему кольцу.

/LHT        Специальная пластичная смазка для низкой и высокой температуры (от - 40 до + 140 ОС). Дополняющее двухзначное цифровое обозначение указывает на используемую пластичную смазку. Если заполнение подшипника пластичной смазкой отличается от нормального (т. е. от 25 до 35% свободного пространства подшипника), то дополнительные буквенные обозначения соответствуют указанному для HT.

/LO          Подшипники, не защищённые специальными смазками от коррозии, но имеющие защитное покрытие в виде маловязкого масла. На используемый сорт масла указывает число, стоящее за обозначением, например, LO10.

LP            Сепаратор из лёгкого сплава с окнами (из одной заготовки со штампованными или обработанными протягиванием карманами); центрирование по наружному или внутреннему кольцу.

LPS          Сепаратор из лёгкого сплава с окнами (из одной заготовки со штампованными или обработанными протягиванием карманами); центрирование по наружному или по внутреннему кольцу; с канавками для смазывания на направляющей поверхности.

-LS           Подшипники с односторонним специальным контактным уплотнением (т. н. Land-riding Seal); во внутреннем кольце проточек нет. Как правило, контактное уплотнение – из синтетического каучука с армированием стальным листом.

-2LS         Подшипник с двухсторонним контактным уплотнением типа LS.

/LT           Специальная пластичная смазка для низкой температуры (ДО - 50 ОС). Дополнительное двухзначное цифровое обозначение характеризует применяемую пластичную смазку. Если заполнение подшипника пластичной смазкой отличается от нормального (т. е. от 25 до 35% свободного пространства подшипника), то дополнительные буквенных обозначения соответствуют указанному для HT.

M             Массивный латунный сепаратор. Различные исполнения сепаратора или сорта материала обозначаются цифрами, например, М2.

MA           Массивный латунный сепаратор; центрирование по наружному кольцу.

MAS         Массивный латунный сепаратор, центрируемый по наружному

кольцу, с канавками для смазывания на направляющей поверхности.

MB           Массивный сепаратор из латуни, центрируемый по внутреннему кольцу.

MBS         Массивный латунный сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу, с канавками для смазывания на направляющей поверхности.

МО                   Подшипник. незащищённый специальными смазками от коррозии, но имеющий защитное покрытие в виде масла средней вязкости. На используемый сорт масла указывает число, стоящее за обозначением, например, МО10.

МР                   Латунный сепаратор с окнами (из одной заготовки со штампованными или обработанными протягиванием карманами); центрирование по наружному или по внутреннему кольцу.

MPS                 Латунный сепаратор с окнами (из одной заготовки со штампованными или обработанным протягиванием карманами); центрирование по наружному или по внутреннему кольцу; с канавками для смазывания на направляющей поверхности.

/МТ                  Специальная пластичная смазка для средней температуры (от- 30 до + 110 0С). Дополнительное двухзначное цифровое обозначение характеризует применяемую пластичную смазку. Если заполнение подшипника пластичной смазкой отличается от нормального (т. е. от 25 до 35% свободного пространства подшипника), то дополнительные буквенные обозначения соответствуют указанному для НТ.

N                   Подшипник с кольцевой канавкой на наружном кольце.

NR                   Подшипник с кольцевой канавкой на наружном кольце в комплекте со стопорным (упорным) кольцом (для осевой фиксации подшипника в корпусе).

N1                    Подшипник со стопорящим пазом на наружной поверхности наружного кольца (для удерживания подшипника от проворачивания).

N2                    Подшипник с двумя смещёнными на 180. стопорящими пазами на наружной поверхности наружного кольца (для удерживания подшипника от проворачивания).

N4                    N + N2; стопорящие пазы расположены на стороне, противоположной кольцевой канавке.

N6                    N + N2; стопорящие пазы расположены на стороне кольцевой канавки.

Р                    1. Массивный сепаратор из стеклонаполненного полиамида.

2. Радиальный двухрядный сферический роликоподшипник с составным наружным кольцом.

З. Опорные ролики с цилиндрической наружной поверхностью.

РР                    Опорные ролики или опорные ролики с цапфой с двухсторонним уплотнением.

РR                    Радиальный двухрядный сферический роликоподшипник такой, как указано для обозначения Р(2.), однако со специально пригнанным проставочным кольцом между двумя частями наружного кольца.

/Р4                    Точность размеров и биение соответствует допускам класса 4 согласно ISO (выше, чем класс Р5).

/Р4А                  Точность размеров соответствует допускам класса 4 согласно ISO, а биение - классу 9 стандарта AFBMA (AFBMA 9), США

/Р5                    Точность размеров и биение соответствуют допускам класса 5 согласно ISO (выше, чем классу Р6).

/Р6                    Точность размеров и биение соответствуют допускам класса 6 согласно ISO.

/Р43                Р4+С3            Примеры комбинированных дополнительных обозначений

/P52                P5+C2       точности Р и зазора С.

/P62                P6+C2

/P63                P6+C3

/РА9               Точность размеров и биение соответствуют классу 9 стандарта

AFBMA (AFBMA 9) США

/РА9В              Точность размеров согласно стандарту AFBMA, класс 9 (AFBMA 9), биение - по нормам более жёстким, чем указано в стандарте AFBMA. класс 9.

/QBC                                       Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников; две пары подшипников, установленных по схеме тандем, составляются в комплект по О -образной схеме. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DВ.

/QBT                                       Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников; две пары подшипников, установленных по O -образной схеме, составляются в комплект с парой подшипников, установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как уDВ.

QE5                                        Подшипники для электродвигателей особого качества.

QE6                         Подшипники для электродвигателей стандартного качества.

/QFC                                       Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников; две пары подшипников, установленных по схеме тандем, составляются в комплект по Х -образной схеме. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же как у DВ.

/QFT                                       Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников; составляются пара подшипников, установленных по Х -образной схеме и пара подшипников установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предвари- тельного натяга такое же, как у DВ.

/QR                                         Комплект из четырёх однорядных радиальных шарикоподшипников или радиальных роликоподшипников, подобранных так, что радиальная нагрузка равномерно распределяется между ними.

/QT                                         Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников, составленный по схеме тандем.

/Q05                       Особо низкие пики вибрации подшипников.

/Q06                                       Пики вибрации подшипников ниже, чем нормальные.

/Q5                         Уровень вибраций особо малый (заменяется С7).

/Q6                         Уровень вибраций ниже чем нормальный (заменяется С6).

/Q55                       Q5 + Q05

/Q66                       Q6 + Q06

R                             1. Подшипники с фланцем на наружнем кольце.

2. Опорные ролики с бомбинированной (бочкообразной) наружной поверхностью.

RS                                           Игольчатые подшипники с односторонним контактным уплотнением. Уплотнение изготавливается из полиуретана (синтетического каучука) без или вместе с стальными армирующими пластинами.

-RS                                         Шарикоподшипники с односторонним контактным уплотнением. Уплотнение изготавливается из синтетического каучука с опорным элементом из стального листа.

-RS1                                       Шарикоподшипники с односторонним контактным уплотнением. Уплотнение изготавливают из синтетического каучука с армированием стальным листом.

-RS2                                       Шарикоподшипники с односторонним контактным уплотнением. Уплотнение изготавливают из синтетического каучука с армированием стальным листом.

-2RS                                       Шарикоподшипники с двухсторонним контактным уплотнением исполнения RS.

-2RS1                                     Шарикоподшипники с двухсторонним контактным уплотнением исполнения RS1.

-2RS2                      Шарикоподшипники с двухсторонним контактным уплотнением RS2.

-RSN                       RS+N                      Уплотнение расположено со стороны подшипника,

-RS1N                     RS1+N                    противоположной кольцевой канавке.

-RS2N                     RS2+N

-RSNR                     RS+NR

-RS1NR                   RS1+NR

-RS2NR                   RS2+NR

-RSNB                     RS+N                      Уплотнение расположено со стороны кольцевой

-RS1NB                   RS1+N                    канавки подшипника.

-RS2NB                   RS2+N

-RSNBR                   RS+NR

-RS1NBR                 RS1+NR

-RS2NBR                 RS2+NR

-2RSN                     2RS+N

-2RS1N                   2RS1+N

-2RS2N                   2RS2+N

-2RSNR                   2RS+NR

-2RS1NR                 2RS1+NR

-2RS2NR                 2RS2+NR

-RSZ                        RS+Z

-RS1Z                      RS1+Z

-RS2Z                      RS2+Z

-RSZN                     RS+Z+N                 Уплотнение расположено со стороны подшипника,

-RS1ZN                   RS1+Z+N                               противоположной кольцевой канавке.

-RS2ZN                   RS2+Z+N

-RSZNR                   RS+Z+NR

-RS1ZNR                 RS1+Z+NR

-RS2ZNR                 RS2+Z+NR

-RSZNB                   RS+Z+N                 Уплотнение расположено со стороны кольцевой

-RS1ZNB                 RS1+Z+N                               канавки подшипника.

-RS2ZNB                 RS2+Z+N

-RSZNBR                 RS+Z+NR

-RS1ZNBR               RS1+Z+NR

-RS2ZNBR               RS2+Z+NR

.2RS                        Игольчатые подшипники с двухсторонним уплотнением RS.

-RZ                                         Шарикоподшипники с односторонним уплотнением малого трения. Уплотнение изготавливается из синтетического каучука с опорным элементом из стального листа.

-2RZ                        Шарикоподшипники с двухсторонним уплотнением исполнения -RZ.

/Rxx(x)                   За знаком R следует двухзначное или трёхзначное числовое обозначение, которое указывает на то, что имеются отклонения от стандартной конструкции, которые не могут быть охарактеризованы действующими дополнительными обозначениями.

SM                                          Игольчатые подшипники, наполненные определённым сортом пластичной смазки. Следующее за обозначением двухзначное число указывает на используемый вид пластичной смазки.

/SORT                                     Сорт допуска игольчатых роликов, составляющих комплект игольчатых роликов с сепаратором. Следующие за обозначением цифры характеризуют границы допуска сортировки игольчатых роликов, например, /SORT -2-4.

/SP                                          Подшипники специальной точности. Точность размеров пример. но соответствует классу точности Р5, биение подшипника - классу) точности Р4.

/SO                                         Подшипники, кольца которых подвергнуты стабилизации для использования при рабочей температуре до   150 0С.

/S1                                          Подшипники, кольца которых подвергнуты стабилизации для использования при рабочей температуре до 2000С.

/S2                                          Подшипники, кольца которых подвергнуты стабилизации для использования при рабочей температуре до 2500C.

/S3                                          Подшипники. кольца которых подвергнуты стабилизации для использования при рабочей температуре до 3000C.

/S4                                          Подшипники, кольца которых подвергнуты стабилизации для использования при рабочей температуре до   350 0C.

T                             1. Пластмассовый сепаратор с тканным наполнителем (текстолитовый сепаратор).

2. Конические роликоподшипники исполнения «К-» с коническим отверстием, номинальным диаметром отверстия является наибольший диаметр.

ТА                           Текстолитовый сепаратор, центрируемый по наружнему кольцу.

ТВ                           Текстолитовый сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу.

/ТВТ                                        Комплект из трёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем- О. Обозначение осевого

зазора или предварительного натяга такое же, как у DВ.

/TFT                                        Комплект из трёх однорядных взаимно пригнанных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем- Х. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DВ.

/TG                                         Три однорядных радиально-упорных шарикоподшипника в универсальном исполнении для монтажа по схемам ТBТ -, TFT или TT Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB.

TH                           Текстолитовый защёлкивающийся сепаратор.

TN                                           Сепаратор из пластмассы. Различные исполнения и материалы обозначают дополнительными цифрами. Пример: ТN9-сепаратор из стеклонаполненного полиамида 66.

/TR                                         Комплект из трёх взаимно пригнанных радиальных шарикоподшипников или роликоподшипников, подобранных так, что радиальная нагрузка равномерно распределяется между ними.

/TT                                          Комплект из трёх однорядных взаимно пригнанных радиальных или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемы) по схеме тандем.

/Txx(x)                                   За знаком Т следует двухзначное или трёхзначное числовое обозначение, которое указывает на то, что имеются отклонения от стандартной конструкции, которые не могут быть охарактеризовать, действующими дополнительными обозначениями.

U             1. Самоустанавливающиеся шарикоподшипники серий 115 и 116 без втулки.

2. Подшипниковые узлы типа Y без установочного и без эксцентрикового кольца.

З. Установочные или эксцентриковые кольца для подшипников типа Y без фиксирующего штифта.

/UP          Подшипники особо высокой точности: точность размеров примерно соответствует классу точности Р4, а биение подшипника меньшее, чем установлено нормами класса точности Р4.

/UPG        Однорядные радиальные шарикоподшипники класса точности UP в универсальном исполнении, т. е. пригодные для установки пара- ми по любой схеме: О -образной, Х -образной или тандем. При установке по О -образной или Х -образной схеме в паре подшипников образуется лёгкий предварительный натяг.

/U2          Однорядные метрические конические роликоподшипники с ужесточённым допуском на общую ширину.

/U4          Цифры (2, 4 и т. д.) характеризуют величину допуска и соответствуют. нормам для конических

и т.д.      роликоподшипников исполнения «К-», приведённым в таблице 1 на стр. 24.

V              Бессепараторный подшипник.

/VGS        Внутреннее кольцо радиального роликоподшипника или игольчатого подшипника с предварительно прошлифованной дорожкой. У радиальных роликоподшипников заменяется знаком VUO01.

/Vxxxx    За знаком V следует другая буква и трёхзначное числовое обозначение, которые указывают на то, что имеются отклонения от стандартной конструкции, которые не могут быть охарактеризованы действующими дополнительными обозначениями.

Примеры: V А         Исполнение определённого целевого назначения.

VA201 Подшипник для тележки нагревательной печи

VАЗ01 Подшипник двигателя.

VB Подшипник с изменёнными наружными размерами, главным    образом, координатами монтажных фасок.

VE Подшипник с изменённой внутренней или внешней конструкцией.

VQ Подшипники с особой точностью размеров, формы или биения.

VS Подшипник с особым зазором.

VT Подшипник с особым смазывающим материалом или особой нормой заполнения подшипника пластичной смазкой.

Обозначения V с номерами заменяются применяемыми до сих пор вышеописанными обозначениями А-, В-, Е-, R- и Т-, равно как и описанным далее обозначением WM.

W            1. Подшипниковые узлы типа Y без отверстия для смазывания.

2. Конические роликоподшипники типа «К-»; внутренняя деталь или наружное кольцо с фиксирующим пазом.

/W         Конический роликоподшипник типа «К-» с допуском на ширину 0/+0,050 мм.

/WMxx(x)              За знаком WM следует двухзначное или трёхзначное числовое обозначение, указывающее на то, что имеются отклонения от стандартной конструкции, которые не могут быть охарактеризованы действующими дополнительными обозначениями.

/W20                     Подшипник с тремя отверстиями для смазывания в наружном кольце.

/W26                                     Подшипник с шестью отверстиями для смазывания во внутреннем кольце.

/W33                                     Подшипник с кольцевой канавкой и тремя отверстиями в наружном кольце.

/W33X                   Подшипник с кольцевой канавкой и шестью отверстиями в наружном кольце.

/W513                   W26 + W3З

/W518                                    W20 + W26

X                                             1. Подшипник, присоединительные размеры которого будут согласованы с международными нормами. Обозначение как правило действует только в переходный период.

2. Опорные ролики и опорные ролики с цапфой с цилиндрической наружной поверхностью.

Y                                             Латунный штампованный сепаратор. Различные исполнения сепаратора или сорта материала характеризуют дополнительные цифры, например Y1 .

YA                                           Латунный штампованный сепаратор, центрируемый по наружнему кольцу.

Z                             Комбинированный игольчатый подшипник с защитным кожухом.

-Z                                            Подшипник с защитной шайбой (бесконтактным уплотнением) с одной стороны.

-2Z                                          Подшипник с защитными шайбами (бесконтактными уплотнениями) с двух сторон.

-ZN                          Z + N; защитная шайба на стороне, противоположной кольцевой канавке.

-ZNR                                       Z + NR; защитная шайба на стороне, противоположной кольцевой канавке.

-ZNB                        Z + N; защитная шайба со стороны кольцевой канавки.

-ZNBR                     Z + NR; защитная шайба со стороны кольцевой канавки.

-2ZN                        2Z+N

-2ZNR                     2Z+NR

ZW                          Комплект игольчатых роликов с сепаратором, двухрядный.

Таблица 1

Дополнительные обозначения, проставляемые за базовым для внутренней детали и наружного кольца подшипника исполнения «К-». Конические роликоподшипники с ужесточённым допуском или ужесточённым и смещённым допуском на общую ширину Т.

| Дополнительное обозначение | Допуск в мм (1) |  |
| --- | --- | --- |
|  | max | min |
| /1 | +0,025 | 0 |
| /1A | +0,038 | +0,013 |
| /-1 | 0 | -0,025 |
| /11 | +0,025 | -0,025 |
| /15 | +0,038 | -0,038 |
| /2 | +0,051 | 0 |
| /2B | +0,076 | +0,025 |
| /2C | +0,102 | +0,051 |
| /-2 | 0 | -0,051 |
| /22 | +0,051 | -0,051 |
| /3 | +0,076 | 0 |
| /-3 | 0 | -0,076 |
| /4 | +,102 | 0 |

(1) Допуск на общую ширину комплектного подшипника равен сумме допусков на  внутреннюю деталь и наружное кольцо, например, для подшипника К-47686/2/К- 47620/3 допуск будет: +0,127/0 мм.

Комбинированные примеры дополнительных и базового обозначений

1. 6205-RS1 N RTN9/P63L T20CVB123

Базовое обозначение           6205                       Однорядный радиальный шарикоподшипник с диаметром отверстия 25 мм.

Серия подшипника               62

Дополнительные                  RS1                         Одностороннее контактное уплотнение.

обозначения

NR                          Кольцевая канавка на стороне, противоположной уплотнению, и стопорное

кольцо.

TN9                         Сепаратор из стеклонаполненного полиамида 66.

P63                         Класс точности 6 по ISO, группа зазора подшипника C3.

LT20C                     Заполнение пластичной смазкой для низкой температуры.

VB123                     Изменённые наружные размеры.

2.            23064 CACKF/HA3C084S2W33

Базовое обозначение                           23064                     Радиальный сферический двухрядный    роликоподшипник с

диаметром отверстия 320 мм.

Серия подшипника                              230САС

САС                                        Исполнение С с удерживающим бортом на внутреннем кольце и улучшенное направление роликов.

Дополнительные                                 K                             Коническое отверстие. Конусность 1:12 обозначения

F                             Массивный сепаратор из стали.

HA3                        Цементируемое закалённое внутреннее кольцо.

CO84                                      Особо ужесточённый допуск на точность вращения и радиальный зазор С4.

S2                                           Внутреннее и наружное кольца стабилизируют для работы при температуре до 250.С.

W33                                       Кольцевая канавка и три отверстия для смазывания.

Дополнительные обозначения, устанавливаемые за базовым, для закрепительных и стяжных втулок.

А             1. Закрепительные втулки до размера 13 включительно,

которые должны быть переведены от дюймовой на метрическую резьбы.

2. Закрепительные втулки серии Н23 и Н31 (размеры от 44 до 56), у которых крепление бугелем MS должно быть заменено креплением стопорными шайбами МВ.

В              Закрепительная втулка с отверстиями для подвода масла при монтаже способом подачи масла под давлением со стороны резьбы.

D             Составная закрепительная втулка.

F              Фосфатированная поверхность.

U             Закрепительная втулка без гайки и стопорной шайбы.

Z              Оцинкованная поверхность.

Дополнительные обозначения, устанавливаемые за базовым, для гаек.

/G82        Гайки изготавливаемые из материала G82.

LH            Гайки с левой резьбой.

P              Гайки из порошкового материала.

T              Гайки с трапецеидальной резьбой за исключением серии НМ30 и НМ31.

Z              Оцинкованная поверхность.

Дополнительные обозначения, устанавливаемые за базовым, для тел качения

B              Игольчатые ролики с цилиндрической средней частью

и лёгкой сферичностью на концах.

BF            Игольчатые ролики типа В с плоскими торцами.

C             Цилиндрические ролики с цилиндрической средней частью и лёгкой сферичностью на концах.

/G2          Игольчатые ролики класса 2; сортировочный допуск 2 мкм.

/G3          Игольчатые ролики класса 3; сортировочный допуск 3 мкм.

/G5          Игольчатые ролики класса 5; сортировочный допуск 5 мкм.

L              «Длинные ролики»; цилиндрические ролики со специальными допусками.

LB            Тела качения из бронзы.

LM           Тела качения из латуни.

/LMx(x)   Сортировочные допуски по длине цилиндрических роликов,

/LN                          причем М – для минуса, N- для нуля, Р – для плюса.

/LPx(x)                    М и Р ставят только в сочетании с цифрами (знаки х), которые указывают на среднее отклонение длины в мкм.

/Mx(x)                     Сортировочные допуски шариков и цилиндрических роликов, причём М – для минуса, N – для нуля

/N                            и Р - для плюса. М и Р ставят только в сочетании с цифрами (знаки х), которые указывают на среднее

/Px(x)                     отклонение диаметра в мкм.

/Мх/Мх(х)               Сортировочные допуски игольчатых роликов, причём М - для минуса, N – для нуля, Р - для плюса.

/N/Mx                     М и Р ставят только в сочетании с цифрами (знаки х), которые указывают на границы

/Px/N                      сортировочных групп в мкм.

/Px/Px(x)

RJ                                           Тела качения из нержавеющей, не закаливаемой стали. Материалы различного состава и структуры обозначают с помощью цифр, проставляемых за буквами, например, RJ2.

RS                           Тела качения из нержавеющей, закаливаемой стали. Материалы различного состава и структуры обозначают с помощью цифр, проставляемых за буквами, например, RS1.

SC                           Хромированные тела качения.

/SP                                          Цилиндрические ролики с повышенной точностью размеров и формы; на 50% ужесточены допуски на сортировку. некруглость и конусность.

/UP                                         Цилиндрические ролики с особо высокой точностью размеров и формы; на 75% ужесточены допуски на сортировку. некруглость и конусность.

VXxxx                                     За знаком VX следует трёхзначное числовое обозначение, которое указывает на то, что имеются отклонения от стандартного исполнения, которые не могут быть охарактеризованы действующими дополнительными обозначениями.

/X                            Классы точности шариков из подшипниковой стали.

/I

/II

/III

/IV

Примеры обозначений тел качения

RВ-6.З5/IIР4                                          Шарик из подшипниковой стали, закалённый. Диаметр 6,35 мм (1/4 дюйма). Класс

точности 11, что означает допуск на сортировку 1 мкм. Среднее отклонение Р4: +4 мкм.

RC-12х18С/Р10LN                                 Цилиндрический ролик из подшипниковой стали закалённый. Диаметр 12 мм,

длина 18 мм. Форма поверхности: цилиндрическая средняя часть со слегка сферическими концами. Среднее отклонение диаметра Р10: + 10 мкм. Среднее отклонение длины LN: 0 мкм. Класс точности «нормальный» (не обозначается).

RC-10x10C/P10LN/SP                            Цилиндрический ролик из подшипниковой стали закаленный. Диаметр 10 мм, длина 10 мм. Форма поверхности: цилиндрическая, средняя часть со сферическими концами. Средний диаметр Р10: +10 мкм. Среднее отклонение длины LN: 0 мкм. Класс точности SP.

RN-3x15,8/G2MI/M3                              Игольчатый ролики из подшипниковой стали. Диаметр 3 мм, длина 15,8 мм.

Класс точности 2 это означает, что допуск на сортировку по диаметрам 2 мкм.

Отклонение диаметра: границы допуска М1/М3: -1/-3 мкм.

Обозначение серий стандартных изделий

Далее приводятся обозначения наиболее распространенных серий подшипников качения, закрепительных и стяжных втулок, равно как и гаек, а также других стопорящих элементов, в том числе монтируемых способом подачи масла под давлением, производимых фирмой SKF. В тех случаях, когда обозначения диаметра отверстия подшипника отличаются от указанных в разделе «Базовые обозначения», за обозначением подшипника ставят следующие знаки:

(d)                           Диаметр отверстия, в мм.

(dD)                        Диаметр отверстия и наружный диаметр, в мм.

(d/B)                       Диаметр отверстия  (диаметр огибающей окружности роликов для

подшипника без внутреннего кольца)/ширина, в мм.

(dxDxB)                  Диаметр отверстия (диаметр огибающей окружности роликов для

подшипника без внутреннего кольца)х наружный диаметр х ширину, в мм.

(D)                          Наружный диаметр, в мм.

(CI)                         Характеристика (код) диаметра отверстия в дюймах.

Обозначения разделены на две части, а именно «обозначения, начинающиеся с букв» и «обозначения начинающиеся с цифр».

Наличие наименования изделия в этом перечне не означает возможность его поставки.

Обозначения, начинающиеся с букв

Обозначение серии 1)                                          Изделие

Код изделия                         Код серии

АН (Х)                                     2,3,22,23,30,31,   Стяжные втулки

32,240,241

ALS(C1)                                                                 Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники с

дюймовыми размерами

AMS(C1)                                                                Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники с

дюймовыми размерами

AOH(X)                                   22,23,30,31,32,     Стяжные втулки с отверстиями и канавками для распределения

240,241                  масла при использовании способа монтажа и демонтажа

посредством подачи масла под давлением

AS(dD)                                    -                              Упорные кольца упорных подшипников

AXK(dD)                                  -                              Осевые (упорные) комплекты игольчатых   роликов с

сепаратором

BK(dD)                                    -                              Игольчатые роликоподшипники с штампованным

наружным кольцом и с открытыми торцами

BO(N)(d)                                 -                              Приборные радиально-упорные (магнетные)

шарикоподшипники

CFL(C1)                                  -                              Однорядные радиальные роликоподшипники с

цилиндрическими роликами, размеры в дюймах

CFM(CI)                                  -                              Однорядные радиальные роликоподшипники с

цилиндрическими роликами, размеры в дюймах

CLR(CI)                                  -                              Однорядные радиальные роликоподшипники с

цилиндрическими роликами, размеры в дюймах

CRM(CI)                                 -                              Однорядные радиальные роликоподшипники с

цилиндрическими роликами, размеры в дюймах

CUL                                                        -              Однорядные радиальные роликоподшипники с

цилиндрическими роликами, размеры в дюймах

E(N)(d)                                   -                              Приборные однорядные радиально-упорные

(магнетные) шарикоподшипники

EE(CI)                                                    -              Радиальные шарикоподшипники, размеры в дюймах

EEB(CI)                                   -                              Радиальные шарикоподшипники, размеры в дюймах

H                                             2,3,23,30,31,32,39               Закрепительные втулки

HA                                          2,3,23,31,32          Закрепительные втулки с отверстиями, размеры в дюймах

HE                                           2,3,23,31,32          Закрепительные втулки с отверстиями, размеры в дюймах

HJ                                           2,3,4,10,20,22,23 Фасонные кольца к радиальным роликоподшипникам с

Цилиндрическими роликами

HK(dB)                                    -                              Игольчатые роликоподшипники с штампованным

наружным кольцом и с открытыми торцами

HM                                                          -              Гайки

HM                                          30,31                      Гайки

HML                                                        -              Гайки

HMV                                                        -              Гидравлические гайки

HMVC                                                     -              Гидравлические гайки

HMVP                                                      -              Гидравлические гайки

HNC                                        2,3                          Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

HNCF                                      2,3                          Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

HNJ                                         2,3                          Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

HNU                                        2,3                          Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

HS                                           2,3,23,31,32          Закрепительные втулки, размеры отверстия в дюймах

IR(DxDxB)                                              -              Внутренние кольца игольчатых подшипников

IRZ(dxDxB)                                            -              Внутренние кольца игольчатых подшипников

1) Обозначение серии изделия, как лравило составляется из кода изделия и кода серии. Если код серии отсутствует, то код изделия одновременно является и кодом серии.

K(dxDxB) -                                              Комплекты игольчатых роликов с сепаратором (игольчатые подшипники без колец)

KBK(dxDxB)            -                              Комплекты игольчатых роликов с сепаратором (игольчатые подшипники без колец)

KH                           30,38,39                 Клиновая закрепительная втулка

KM                           -                              Гайки

KML                         -                              Гайки

KMT                         -                              Гайки

KMTA                      -                              Гайки

KOH                        30,38,39                 Клиновые втулки с отверстиями и канавками для под распределения масла при

использовании способа монтажа и демонтажа посредством подачи масла давлением

KR(D)                      -                              Опорные ролики с цапфой

KRV(D)                    -                              Опорные ролики с цапфой

KZK(dxDxB)            -                              Комплект игольчатых роликов с сепаратором (игольчатые подшипники без колец)

L(N)(d)                    -                              Приборные радиально-упорные (магнетные) шарикоподшипники

LR(dxDxB)              -                              Внутренние кольца игольчатых подшипников

LS(dB)                     -                              Кольца упорных подшипников

M(N)(d)                   -                              Приборные радиально-упорные (магнетные) шарикоподшипники

MB                           -                              Стопорные шайбы для гаек

MBL                         -                              Стопорные шайбы для гаек

MS                           30,31                      Стопорные бугели для гаек

N                                             2,3,4,10,12,18,19,20,          Однорядные радиальные роликоподшипники с

22,23,28,29,30,31,39           цилиндрическими роликами

NA                           22                           Опорные ролики

NA                           48,49,69                 Игольчатые подшипники

NA(d)                      -                              Игольчатые роликоподшипники, бессепараторные

NAO(dxDxB)           -                              Игольчатые подшипники

NAST(d)                  -                              Опорные ролики

NATR(d)                  -                              Опорные ролики

NATV(d)                  -                              Опорные ролики

NBD                         20                           Однорядный радиальный роликоподшипник с цилиндрическими роликами, составной

NC                           18,28,29,30           Однорядный радиальный роликоподшипник с цилиндрическими роликами

NCBD                      20                           Однорядный радиальный роликоподшипник с цилиндрическими роликами,

составной

NCF                         18,28,29,30           Однорядный радиальный роликоподшипник с цилиндрическими роликами

NF                           Смотри N                               Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NJ                           Смотри N                               Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NJG                         22,23                      Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NJP                         Смотри N                               Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NK(d/B)                   -                              Игольчатые подшипники без внутреннего кольца

NKI(d/B)                  -                              Игольчатые подшипники с внутренним кольцом

NKIA                       59                           Комбинированные игольчато-шариковые подшипники

NKIB                        59                           Комбинированные игольчато-шариковые подшипники

NKIS(d/B)                -                              Игольчатые подшипники с внутренним кольцом

NKS(d/B) -                                              Игольчатые подшипники без внутреннего кольца

NKX(d)                    -                              Комбинированные игольчато-шариковые упорные подшипники

NKXR(d)  -                                              Комбинированные игольчато-роликовые упорные подшипники

NN                           30,49                      Двухрядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NNC                        48,49,50                 Двухрядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NNCF                      48,49,50                 Двухрядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NNCL                       48,49,50                                Двухрядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NNF                         50                                           Двухрядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NNU                        31,39,40,41,48,49,50           Двухрядные или многорядные радиальные роликоподшипники с

60,69                                      цилиндрическими роликами

NP                           Смотри N                                               Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NU                           Смотри N                                               Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NUB                         Смотри N                                               Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NUBZ                       Смотри N                                               Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NUKR(D)  -                                                             Опорные ролики с цапфой

NUP                         Смотри N                                               Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NUPG                      Смотри N                                               Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NUPJ                       Смотри N                                               Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

NUTR(d)  -                                                             Опорный ролик

NX(d)                      -                                              Игольчатый упорный подшипник

O(CI)                      -                                              Упорный шарикоподшипник одинарный с размерами в дюймах

OH                          23,30,31,32                           Закрепительные втулки с отверстиями и канавками для

распределения масла при использовании способа монтажа

и демонтажа посредством подачи масла под давлением

PNA(d/D) -                                                             Специальные игольчатые подшипники

QJ                           2,3,10,12,19,23                    Радиальные шарикоподшипники с четырёхточечным контактом

(шариковые радиально-упорные однорядные с разъёмным

внутренним кольцом)

RAY                         2                                             Установочные кольца для подшипниковых узлов типа Y

RB                           -                                              Шарики

RC                           -                                              Цилиндрические ролики

RIC                         2                                             Подкладные кольца в подшипники типа Y

RIS                          2                                             Подкладные кольца в подшипники типа Y

RL(CI)                     -                                              Радиальные двухрядные сферические шарикоподшипники

с дюймовыми размерами

RLS(CI)                   -                                              Радиальные шарикоподшипники с дюймовыми размерами

RLYE                       2                                             Стопорные кольца к подшипникам типа Y

RM(CI)                    -                                              Радиальные двухрядные сферические роликоподшипники

с дюймовыми размерами

RMS(CI)                  -                                              Радиальные шарикоподшипники с дюймовыми размерами

RN                           -                                              Игольчатые ролики

SUU                         2,3,22                                    Однорядные радиальные роликоподшипники с цилиндрическими

Роликами

T(d)                         2CC,2CD,2DC,2DD,                               Однорядные метрические конические роликоподшипники по ISO

2DE,2ED,2EE,3EE,3FE,          355 (за трёхместным обозначением серии следует трёхзначное                                                 4CB,4DB,4EB,4EE,4FE,          число указывающее на диаметр отверстия в мм  например,

5DD,5ED,7FC,7GC и т.д.      T2DC020

T(CI)                       -                                              Одинарный упорный шарикоподшипник с дюймовыми размерами

TRE(d)                    -                                              Подшипники типа Y (шариковые радиальные однорядные

с широким внутренним кольцом и сферической наружной

поверхностью

U                             2,3,4                                      Подкладные кольца для упорных шарикоподшипников со

сферическим свободным кольцом

VM(CI)                    -                                              Одинарный упорный шарикоподшипник с дюймовыми размерами

VMU(CI)                  -                                              Подкладные кольца для подшипников VM

YAR                         2                                             Подшипники типа Y

YEL                          2                                             Подшипники типа Y

YET                         2                                             Подшипники типа Y

Обозначения начинающиеся с цифр

Обозначение                         Изделие

серии

10                                           Радиальные двухрядные сферические шарикоподшипники

104                                         Радиальные двухрядные сферические шарикоподшипники

112                                         Радиальные двухрядные сферические шарикоподшипники

113                                         Радиальные двухрядные сферические шарикоподшипники

115                                         Радиальные двухрядные сферические шарикоподшипники

116                                         Радиальные двухрядные сферические шарикоподшипники

12                                           Радиальные двухрядные сферические шарикоподшипники

13                                           Радиальные двухрядные сферические шарикоподшипники

14                                           Радиальные двухрядные сферические шарикоподшипники

160                                         Однорядные радиальные шарикоподшипники

161                                         Однорядные радиальные шарикоподшипники

17022(00)                              Подшипники типа Y

17062(00)                              Подшипники типа Y

17162(00)                              Подшипники типа Y

17232(00)                              Подшипники типа Y

17233(00)                              Подшипники типа Y

17262(00)                              Подшипники типа Y

17263(00)                              Подшипники типа Y

17322(00)                              Подшипники типа Y

17362(00)                              Подшипники типа Y

17462(00)                              Подшипники типа Y

2                                             Однорядные радиальные шарикоподшипники

202                                         Радиальные однорядные сферические роликоподшипники

203                                         Радиальные однорядные сферические роликоподшипники

204                                         Радиальные однорядные сферические роликоподшипники

213                                         Радиальные двухрядные сферические роликоподшипники

22                                           Радиальные двухрядные сферические шарикоподшипники

222                                         Радиальные двухрядные сферические роликоподшипники

223                                         Радиальные двухрядные сферические роликоподшипники

23                                           Радиальные двухрядные сферические шарикоподшипники

230                                         Радиальные двухрядные сферические роликоподшипники

231                                         Радиальные двухрядные сферические роликоподшипники

232                                         Радиальные двухрядные сферические роликоподшипники

2344(00)                                Упорно-радиальные шарикоподшипники двухрядные

2347(00)                                Упорно-радиальные шарикоподшипники двухрядные

2377(00)                                Подшипники для пальца поршня

238                                         Радиальные двухрядные сферические роликоподшипники

2382(00)                                Подшипники типа Y

239                                         Радиальные двухрядные сферические роликоподшипники

240                                         Радиальные двухрядные сферические роликоподшипники

241                                         Радиальные двухрядные сферические роликоподшипники

2468(00)                                Упорно-радиальные двухрядные шарикоподшипники

248                                         Радиальные двухрядные сферические роликоподшипники

249                                         Радиальные двухрядные сферические роликоподшипники

2494(00)                                Упорно-радиальные шарикоподшипники двухрядные

29                                           Упорные одинарные шарикоподшипники

292                                         Упорные сферические роликоподшипники

293                                         Упорные сферические роликоподшипники

294                                         Упорные сферические роликоподшипники

295                                         Упорные сферические роликоподшипники

3                                             Радиальные однорядные шарикоподшипники

302                                         Однорядные конические роликоподшипники

303                                         Однорядные конические роликоподшипники

3057(00)                                Направляющие опорные ролики

3058(00)                                Направляющие опорные ролики

313                                         Однорядные конические роликоподшипники

3194(00)                                Радиальные двухрядные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

32                                           Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

320                                         Однорядные конические роликоподшипники

22                                           Однорядные конические роликоподшипники

323                                         Однорядные конические роликоподшипники

329                                         Однорядные конические роликоподшипники

33                                           Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

330                                         Однорядные конические роликоподшипники

331                                         Однорядные конические роликоподшипники

332                                         Однорядные конические роликоподшипники

3605(00)                                Подшипники типа Y

3612(00)                                Направляющие опорные ролики

3620(00)                                Подшипники типа Y

4                                             Однорядные радиальные шарикоподшипники

4132(00)                                Подшипники типа Y

4172(00)                                Подшипники типа Y

42                                           Двухрядные радиальные шарикоподшипники

43                                           Двухрядные радиальные шарикоподшипники

4462(00)                                Подшипники типа Y

4523(00)                                Радиальные двухрядные сферические роликоподшипники

4542(00)                                Подшипники типа Y

4772(00)                                Подшипники типа Y

4782(00)                                Подшипники типа Y

4792(00)                                Подшипники типа Y

510                                         Упорные одинарные шарикоподшипники

511                                         Упорные одинарные шарикоподшипники

511Z(d)                                  Упорные одинарные шарикоподшипники с защитным кожухом

512                                         Упорные одинарные шарикоподшипники

512Z(d)                                  Упорные одинарные шарикоподшипники с защитным кожухом

513                                         Упорные одинарные шарикоподшипники

514                                         Упорные одинарные шарикоподшипники

52                                           Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

522                                         Упорные шарикоподшипники двойные

523                                         Упорные шарикоподшипники двойные

524                                         Упорные шарикоподшипники двойные

53                                           Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

532                                         Упорные одинарные шарикоподшипники

533                                         Упорные одинарные шарикоподшипники

534                                         Упорные одинарные шарикоподшипники

54                                           Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

542                                         Упорные шарикоподшипники двойные

543                                         Упорные шарикоподшипники двойные

544                                         Упорные шарикоподшипники двойные

590                                         Упорные одинарные шарикоподшипники

591                                         Упорные одинарные шарикоподшипники

60                                           Радиальные однорядные шарикоподшипники

60Z(d)                                    Радиальные однорядные шарикоподшипники с защитным кожухом

608                                         Радиальные однорядные шарикоподшипники

609                                         Радиальные однорядные шарикоподшипники

617                                         Радиальные однорядные шарикоподшипники

618                                         Радиальные однорядные шарикоподшипники

619                                         Радиальные однорядные шарикоподшипники

62                                           Радиальные однорядные шарикоподшипники

622                                         Радиальные однорядные шарикоподшипники

623                                         Радиальные однорядные шарикоподшипники

628                                         Радиальные однорядные шарикоподшипники

63                                           Радиальные однорядные шарикоподшипники

630                                         Радиальные однорядные шарикоподшипники

6303(00)                                Подшипники типа Y

6342(00)                                Упорно-радиальные шарикоподшипники одинарные

638                                         Радиальные однорядные шарикоподшипники

639                                         Радиальные однорядные шарикоподшипники

64                                           Радиальные однорядные шарикоподшипники

69                                           Радиальные однорядные шарикоподшипники

70                                           Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники

708                                         Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники

718                                         Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники

719                                         Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники

72                                           Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники

73                                           Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники

74                                           Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники

79                                           Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники

810                                         Упорные одинарные роликоподшипники

811                                         Упорные одинарные роликоподшипники

812                                         Упорные одинарные роликоподшипники

813                                         Упорные одинарные роликоподшипники

814                                         Упорные одинарные роликоподшипники

874                                         Упорные одинарные роликоподшипники

891                                         Упорные одинарные роликоподшипники

893                                         Упорные одинарные роликоподшипники

894                                         Упорные одинарные роликоподшипники

982                                         Радиальные однорядные шарикоподшипники

983                                         Радиальные однорядные шарикоподшипники

992                                         Радиальные однорядные шарикоподшипники

993                                         Радиальные однорядные шарикоподшипники