| Префиксы | Суффиксы | Производитель | Типы подшипникa | Описание | SNR эквивалент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15A | NTN |  | Код смазки | D109 |
|  | 1D | NTN |  | “ | D59 |
|  | 1E | NTN |  | “ | D109 |
|  | 2LS | SKF |  | Двухстороннее уплотнение | EE |
| 2MM |  | FAFNIR | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Класс точности соответствует ABEC 7 - угол контакта 15º | C J.4 |
|  | 2RS | FAG / GMN / INA / KOYO / RHP |  | Двухстороннее уплотнение | EE |
|  | 2RS1 | SKF |  | “ | EE |
|  | 2RS1N | SKF |  | Двухстороннее уплотнение и канавка для стопорного кольца на внешнем кольце подшипника | N EE |
|  | 2RS2 | SKF |  | Двухстороннее уплотнение для высокой температуры | EE3 |
|  | 2RSR | FAG / RHP |  | Двухстороннее уплотнение | EE |
|  | 2T | TORRINGTON |  | “ | EE |
|  | 2TB2T | RHP | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Комплект из четырех подшипников | Q.. |
|  | 2TF | RHP | “ | Комплект из трех подшипников соединенных по схеме “Х” (наружные кольца обращены друг к другу узкими торцами) | Q.. |
|  | 2TF2T | RHP | “ | Комплект из четырех подшипников | Q.. |
|  | 2Z | FAG / GMN / INA / RHPSKF / TORRINGTON |  | Двухсторонняя защита шайбами | ZZ |
|  | 2ZN | SKF |  | Двухсторонняя защита шайбами и канавка для стопорного кольца на внешнем кольце | N ZZ |
|  | 2ZR | FAG |  | Двухсторонняя защита шайбами | ZZ |
|  | 2ZRN | FAG |  | Двухсторонняя защита шайбами и канавка для стопорного кольца на внешнем кольце | N ZZ |
|  | 3 | NSK |  | Класс точности соответствует ABEC 3 - ISO 6 | J.6 |
|  | 3E | NTN |  | Код смазки | D32 |
|  | 3K | NTN |  | “ | D32 |
| 3MM |  | FAFNIR | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Класс точности соответствует ABEC 7 - угол контакта 25º | H J.4 |
|  | 3T | RHP / SNFA | “ | Комплект из трех подшипников соединенных по схеме “Т” и по схеме “Х” | Q15 |
|  | 3TB | RHP | “ | Комплект из четырехподшипников | Q.. |
|  | 3TD | SNFA | “ | “ | Q.. |
|  | 3TF | RHP / SNFA | “ | “ | Q.. |
| 45C |  | KOYO | Роликовый конический подшипник | Подшипники сдвоенные по схеме “Х” (наружные кольца обращены друг к другу узкими торцами) | DF |
| 46C |  | KOYO | “ | Подшипники сдвоенные по схеме “О” (наружные кольца обращены друг к другу широкими торцами) | DB |
|  | 4E | NTN |  | Код смазки | D112 |
|  | 4M | NTN |  | “ | D59 |
|  | 4T | RHP / SNFA | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Комплект из четырех подшипников | Q.. |
|  | 5 | SNFA |  | Класс точности соответствует АВЕС 5 - ISO 5 | J.5 |
|  | 5C | NTN |  | Код смазки | D59 |
|  | 5K | NTN |  | “ | D59 |
|  | 5P | NSK |  | Класс точности соответствует АВЕС 5 - ISO 5 | J.5 |
|  | 5S | NTN |  | Код смазки | D6 |
|  | 6AV55 | NTN |  | “ | D112 |
|  | 6K | NTN |  | “ | D32 |
|  | 7 | SNFA |  | Класс точности соответствует АВЕС 7 - ISO 4 | J.4 |
|  | 7P | NSK |  | “ | J.4 |
|  | 8KV55 | NTN |  | Код смазки | D112 |
|  | 9B | NTN |  | “ | D32 |
|  | A3 | KOYO |  | “ | D59 |
|  | A5 | GMN |  | Класс точности соответствует АВЕС 5 - ISO 5 | J.5 |
|  | A6 | KOYO |  | Код смазки | D112 |
|  | A7 | GMN |  | Класс точности соответствует АВЕС 7 - ISO 4 | J.4 |
|  | AC | KOYO |  | Код смазки | D109 |
|  | ACD/P4A | SKF | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Класс точности соответствует АВЕС 7 - угол контакта 25º | H J.4 |
|  | ADR ZZ | SKF |  | Двухсторонняя защита шайбами | ZZ |
|  | AE | KOYO |  | Код смазки | D35 |
|  | AF2 | NSK |  | “ | D32 |
|  | AG2 | NSK |  | “ | D32 |
|  | AK2 | NSK |  | “ | D112 |
|  | AS | KOYO |  | “ | D109 |
|  | ASR | INA |  | Канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце | B33 |
|  | AVS | NSK |  | Код смазки | D109 |
|  | B | FAFNIR |  | Сферический внешний диаметр | S |
|  | B | RHP |  | Сепаратор центрированный по внешнему кольцу | B |
|  | B | SNFA |  | Сепаратор из бронзы | M |
|  | B1 | TORRINGTON | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Серия зазоров меньше нормальной | J20 |
|  | B3 | NTN |  | Класс точности соответствует АВЕС 3 - ISO 6 | J.6 |
|  | B3 | TORRINGTON | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Серия зазоров больше нормальной | J30 |
|  | B32 | NSK |  | Код смазки | D32 |
|  | B4 | TORRINGTON | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Серия зазоров больше С3 | J40 |
|  | B5 | KOYO |  | Код смазки | D32 |
|  | B5 | NTN |  | Класс точности соответствует АВЕС 5 - ISO 5 | J.5 |
|  | B5 | TORRINGTON | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Серия зазоров больше С4 | J50 |
|  | B5 | TORRINGTON |  | Класс точности соответствует АВЕС 5 - ISO 5 | J.5 |
|  | B7 | NTN |  | Класс точности соответствует АВЕС 7 - ISO 4 | J.4 |
|  | BR | FAFNIR / TORRINGTON |  | Сепаратор из бронзы | M |
|  | C2 | FAG / GMN/ INA / KOYO / NSK / NTN / RHP / SKF / TORRINGTON / ELGES |  | Серия зазоров меньше нормальной | J20 |
|  | C3 | ELGES / FAG / GMN / INA / KOYO / NSK / NTN / SKF / TORRINGTON |  | Серия зазоров больше нормальной | J30 |
|  | C4 | ELGES / FAG / GMN / INA / KOYO / NSK / NTN / SKF / TORRINGTON |  | Серия зазоров больше С3 | J40 |
|  | C5 | ELGES / FAG / GMN / INA / KOYO / NSK / NTN / SKF / TORRINGTON |  | Серия зазоров больше С4 | J50 |
|  | C6 | SKF |  | Подшипник прошедший контроль на шумность | M.. |
|  | C7 | NSK | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Комплект из двух подшипников с легкой предварительной нагрузкой | D. J7. |
|  | C8 | NSK | “ | Комплект из двух подшипников со средней предварительной нагрузкой | D. J8. |
|  | C9 | NSK | “ | Комплект из двух подшипников с высокой предварительной нагрузкой | D. J9. |
|  | CA | NSK / SKF | Сферический роликовый подшипник | Массивный латунный сепаратор полученный механической обработкой с бортами | EM |
|  | CA | SKF | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Универсальная сдвоенность | DU |
|  | CAC | SKF | Сферический роликовый подшипник | Массивный латунный сепаратор полученный механической обработкой с бортами | EM |
|  | CC | SKF | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Универсальная сдвоенность | DU |
|  | CD/P4A | SKF | “ | Класс точности соответствует АВЕС 7 - угол контакта 15º | C J.4 |
|  | CE | NSK |  | Подшипник прошедший контроль на шумность, нормальный зазор | M.. |
|  | D | FAFNIR / INA |  | Защитная шайба с одной стороны | Z |
|  | D | NSK |  | Одностороннее уплотнение для подшипника шириной меньше 10 mm | E |
|  | D1 | NTN |  | Канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце | B33 |
|  | D2 | NTN |  | Комплект из двух подшипников сдвоенных по схеме “Т” | DT |
|  | D3 | NTN |  | Комплект из четырех подшипников сдвоенных по схеме “Т” | Q15 |
|  | D4 | NTN |  | Комплект из четырех подшипников установленных параллельно | Q19 |
|  | D8S | NSK |  | Код смазки | D32 |
|  | DB | SKF |  | Комплект из двух подшипников сдвоенных по схеме “О” | DB |
|  | DBB | KOYO / NSK | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Комплект из четырех подшипников | Q.. |
|  | DBF | NTN |  | Комплект из четырех подшипников установленных по схемам “О” и “Х” | Q.. |
|  | DBT | KOYO / NSK | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Комплект из четырех подшипников | Q.. |
|  | DD | FAFNI / INA |  | Двухсторонняя защита шайбами | ZZ |
|  | DD | NSK |  | Двухстороннее уплотнение | EE |
|  | DDU | NSK |  | “ | EE |
|  | DF | FAFNIR / KOYO / NSK / NTN / RHP / SKF |  | Комплект из двух подшипников сдвоенных по схеме “Х” | DF |
|  | DFD | KOYO / NSK | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Комплект из трех подшипников установленным по схемам “Х” и “Т” | Q.. |
|  | DFF | KOYO / NSK | “ | Комплект из четырех подшипников | Q.. |
|  | DFT | KOYO / NSK | “ | Комплект из четырех подшипников | Q |
|  | DG | SKF |  | Универсальные сдвоенные подшипники. Если в обозначении следуют буквы, см А, В или С. | DU J.. |
|  | DGA | SKF |  | Универсальные сдвоенные подшипники с легкой предварительной нагрузкой | DU J7. |
|  | DGB | SKF |  | Универсальные сдвоенные подшипники со средней предварительной нагрузкой | DU J8. |
|  | DGC | SKF |  | Универсальные сдвоенные подшипники с высокой предварительной нагрузкой | DU J9. |
|  | DR | SKF | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Комплект из двух сдовенных подшипников | D. |
|  | DT | FAFNIR / FAG / KOYO /NSK / NTN / RHP / SKF |  | Комплект из двух подшипников сдвоенных по схеме “Т” | DT |
|  | DTBT | NTN | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Комплект из четырех подшипников | Q.. |
|  | DTD | KOYO / NSK | “ | Комплект из трех подшипников установленных по схеме “Т” | Q15 |
|  | DTT | KOYO / NSK | “ | Комплект из четырех подшипников | Q.. |
|  | DTT | NTN |  | Комплект из трех подшипников установленных по схеме “Т” | Q15 |
|  | DTTB | NTN | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Комплект из четырех подшипников | Q.. |
|  | DTTT | NTN | “ | “ | Q.. |
|  | DU | FAFNIR / NSK |  | Универсальные сдвоенные подшипники | DU |
|  | DU | NSK |  | Одностороннее уплотнение подшипника | E |
|  | DU | RHP / SNFA |  | Универсальные сдвоенные подшипники | DU |
|  | DUH | FAFNIR |  | Универсальные сдвоенные подшипники с легкой предварительной нагрузкой | DU J9. |
|  | DUL | FAFNIR |  | Универсальные сдвоенные подшипники с легкой предварительной нагрузкой | DU J7. |
|  | DUM | FAFNIR |  | Универсальные сдвоенные подшипники со средней предварительной нагрузкой | DU J8. |
|  | E | SNFA |  | Сепаратор центрированный по внешнему кольцу | A |
|  | E4 | NSK |  | Канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце | B33 |
|  | EC | SKF | Роликовый подшипник с цилиндрическими роликами | Увеличенные ролики, повышенная грузоподъемность | E |
|  | EP5 | RHP |  | Класс точности соответствует АВЕС 5 - ISO 5 | J.5 |
|  | EP7 | RHP |  | Класс точности соответствует АВЕС 7 - ISO 4 | J.4 |
| F |  | FAFNIR / FAG / GMN / INA / KOYO |  | Фланцевое внешнее кольцо | T |
|  | F74 | FAG | Сферический роликовый подшипник | Подшипник для вибрационных просеивающих устройств | F80. |
|  | F80 | FAG | “ | “ | F80. |
|  | FA227 | INA |  | Код смазки | D59 |
|  | FF | SNFA |  | Подшипники сдвоенные по схеме “Х” (наружные кольца обращены друг к другу узкими торцами) | DF |
|  | FG | KOYO | Полиамидный сепаратор армированный стекловолокном | G 15 | M |
|  | FP | SKF |  | Массивный латунный сепаратор полученный механической обработкой с бортами | DM |
|  | FS-160B | FAFNIR |  | Код смазки | D32 |
|  | FY | KOYO |  | Массивный латунный сепаратор полученный механической обработкой центрированный по телам качения | M |
|  | G | FAFNIR |  | Канавка и стопорное кольцо на внешнем кольце | NR |
|  | G | FAG | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Подшипник прошедший контроль на шумность | M.. |
|  | G1 | GMN |  | Подшипники сдвоенные по схеме “Х” (наружные кольца обращены друг к другу узкими торцами) | DF |
|  | G2 | GMN |  | Подшипники сдвоенные по схеме “О” (наружные кольца обращены друг к другу широкими торцами) | DB |
|  | G3 | GMN |  | Подшипники сдвоенные по схеме “Т” (наружные кольца обращены друг к другу разноименными торцами) | DT |
|  | GD | FAFNIR |  | Подшипники сдвоенные по схеме “Х”, с канавкой и стопорным кольци защитной шайбой со стороны стопорного кольца | NR ZB |
|  | GD2 | NTN |  | Универсальные сдвоенные подшипники | DU |
|  | GDB | NTN |  | Подшипники сдвоенные по схеме “О” (наружные кольца обращены друг к другу широкими торцами) | DB |
|  | GDF | NTN |  | Подшипники сдвоенные по схеме “Х” (наружные кольца обращены друг к другу узкими торцами) | DF |
|  | GP | INA |  | Подшипник прошедший контроль на шумность | M.. |
| H |  | FAFNIR | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Серия зазоров меньше нормальной | J20 |
|  | H | FAG |  | Массивный латунный сепаратор полученный механической обработкой центрированный по телам качения | M |
|  | H36C.J22G | FAG | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Подшипник применяющиеся на вагонетках печей | F60. |
|  | H36D.J22G | FAG | “ | Подшипник применяющиеся на вагонетках печей + MOS 2 | F60. |
|  | HA | FAG |  | Массивный латунный сепаратор полученный механической обработкой центрированный по внешнему кольцу | MA |
|  | HB | FAG |  | Массивный латунный сепаратор полученный механической обработкой центрированный по внутреннему кольцу | MB |
|  | HT2 | SKF |  | Код смазки | D109 |
|  | HT22 | SKF |  | “ | D32 |
|  | HT41 | SKF |  | “ | D59 |
|  | HT51 | SKF |  | “ | D59 |
|  | HT58 | SKF |  | “ | D112 |
|  | HT7 | SKF |  | “ | D59 |
|  | HT72 | SKF |  | “ | D112 |
|  | I | SNFA |  | Сепаратор центрированный по внутреннему кольцу | B |
| J |  | FAFNIR |  | Серия зазоров больше С3 | J40 |
|  | J | SKF | Роликовый конический подшипник | Подшипник прошедший контроль на шумность | M.. |
|  | JA/C3HVA405 | SKF | Специальный роликовый подшипник | Подшипник для вибрационных просеивающих устройств | F80. |
|  | JA/VA405 | SKF | “ | “ | F80. |
|  | JA/W20VA405 | SKF | “ | “ | F80. |
|  | JA/W33VA405 | SKF | “ | “ | F80. |
|  | JPAT41A | FAG | “ | “ |  |
|  | K | FAG / KOYO / NSK / NTN / RHP / SKF |  | Конусность внутреннего кольца 1:12 | K |
|  | K30 | FAG / KOYO / NSK / NTN / SKF |  | Конусность внутреннего кольца 1:30 | K30 |
|  | L1 | NTN |  | Массивный латунный сепаратор полученный механической обработкой центрированный по телам качения | M |
|  | L12 | FAG |  | Код смазки | D59 |
|  | L135 | FAG |  | “ | D90 |
|  | L71 | FAG |  | “ | D59 |
|  | L74 | FAG |  | “ | D32 |
|  | L78 | FAG |  | “ | D |
|  | L79 | FAG |  | “ | D88 |
|  | L186 | FAG |  | “ | D93 |
|  | L223 | FAG |  | “ | D93 |
|  | LHT23 | SKF |  | “ | D59 |
|  | LHT42 | SKF |  | “ | D32 |
|  | LHT51 | SKF |  | “ | D32 |
|  | LHT55 | SKF |  | “ | D32 |
|  | LHT62 | SKF |  | “ | D59 |
|  | LHT64 | SKF |  | “ | D6 |
|  | LL | NTN |  | Двухстороннее уплотнение | EE |
|  | LLU | NTN |  | “ | EE |
|  | LS | SKF |  | Уплотнение с одной стороны, кромка уплотнения контактирует с поверхностью борта внутреннего кольца | E |
|  | LT10 | SKF |  | Код смазки | D32 |
|  | LT20 | SKF |  | “ | D32 |
|  | LU | NTN |  | Одностороннее уплотнение подшипника | E |
| M |  | FAFNIR |  | Класс точности соответствует АВЕС 3 - ISO 6 | J.6 |
|  | M | ELGES / FAG / NSK / SKF |  | Массивный латунный сепаратор полученный механической обработкой центрированный по телам качения | M |
|  | M1 | FAG |  | “ | M |
|  | M1A | FAG |  | Массивный латунный сепаратор полученный механической обработкой центрированный по внешнему кольцу | MA |
|  | MA | ELGES / FAG / GMN / INA / SKF |  | “ | MA |
|  | MB | ELGES / FAG / GMN / INA / SKF |  | Массивный латунный сепаратор полученный механической обработкой центрированный по внутреннему кольцу | MB |
|  | MBR | FAFNIR |  | Массивный латунный сепаратор полученный механической обработкой центрированный по телам качения | M |
|  | MG | KOYO |  | Полиамидный сепаратор армированный стекловолокном | G15 |
| ММ |  | FAFNIR |  | Класс точности соответствует АВЕС 7 - ISO 4 | J.4 |
|  | MT33 | SKF |  | Код смазки | D59 |
|  | MT37 | SKF |  | “ | D59 |
|  | MT47 | SKF |  | “ | D109 |
|  | MT57 | SKF |  | “ | D10 |
|  | MT59 | SKF |  | “ | D112 |
|  | N | FAG / GMN / KOYO |  | Канавка для стопорного кольца | N |
|  | N | KOYO | Роликовый конический подшипник | Подшипник прошедший контроль на шумность | M.. |
|  | N | NSK |  | Канавка для стопорного кольца | N |
|  | N | NSK | Роликовый конический подшипник | Подшипник прошедший контроль на шумность | M.. |
|  | N | NTN / RHP / SKF / TORRINGTON |  | Канавка для стопорного кольца | N |
|  | N2 | FAG |  | Два фиксирующих паза на внешнем кольце | N2 |
|  | NB2 | NSK |  | Код смазки | D59 |
|  | NDU | NSK |  | Канавка для стопорного кольца и уплотнение со стороны канавки | NEB |
|  | NP | FAFNIR |  | Одностороннее уплотнение подшипника | E |
|  | NPP | FAFNIR |  | Двухстороннее уплотнение | EE |
|  | NR | FAFNIR |  | Полиамидный сепаратор армированный стекловолокном | G15 |
|  | NR | FAG / GMN / INA / KOYO / NSK / NTN / RHP / SKF / TORRINGTON |  | Канавка и стопорное кольцо на внешнем кольце | NR |
|  | NS7 | NSK |  | Код смазки | D59 |
| P |  | FAFNIR | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Серия зазоров больше нормальной | J30 |
|  | P | FAFNIR / INA |  | Одностороннее уплотнение подшипника | E |
|  | P | SNFA |  | Полиамидный сепаратор | G14 |
|  | P4 | FAG / GMN / KOYO / NSK / NTN / SKF |  | Класс точности соответствует АВЕС 7 - ISO 4 | J.4 |
|  | P43 | SKF |  | Р 4 + С3 | J34 |
|  | P5 | ELGES / FAG / GMN / INA / KOYO / NSK / NTN / SKF |  | Класс точности соответствует АВЕС 5 - ISO 5 | J.5 |
|  | P52 | SKF |  | Р 5 + С2 | J25 |
|  | P6 | ELGES / FAG / GMN / INA / KOYO / NSK / NTN / SKF |  | Класс точности соответствует АВЕС 3 - ISO 6 | J.6 |
|  | P62 | SKF |  | Р6 + С2 | J26 |
|  | P63 | ELGES / SKF |  | Серия зазоров соответствующая ISO 3+ класс точности соответствующий ISO 6 | J36 |
|  | PA3 | NSK |  | Класс точности соответствует АВЕС 3 - ISO 6 | J.6 |
|  | PA5 | NSK |  | Класс точности соответствует АВЕС 5 - ISO 5 | J.5 |
|  | PA7 | NSK |  | Класс точности соответствует АВЕС 7 - ISO 4 | J4 |
|  | PG | FAFNIR |  | Уплотнение с одной стороны, и канавка со стопорным кольцом с противоположной стороны | NR E |
|  | PN7A | NSK |  | Класс точности соответствует АВЕС 7 - ISO 4 | J.4 |
|  | PP | FAFNIR / INA |  | Двухстороннее уплотнение | EE |
|  | Q05 | SKF |  | Подшипник прошедший контроль на шумность | M.. |
|  | Q06 | SKF |  | “ | M.. |
|  | Q5 | SKF |  | Низкий уровень вибраций | M.. |
|  | Q55 | SKF |  | Подшипник прошедший контроль на шумность | M.. |
|  | Q6 | SKF |  | Низкий уровень вибраций | M.. |
|  | Q66 | SKF |  | Подшипник прошедший контроль на шумность | M.. |
|  | QB | RHP | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Комплект из четырех подшипников | Q.. |
|  | QBC | SKF | “ | “ | Q.. |
|  | QBT | SKF | “ | “ | Q.. |
|  | QE5 | SKF |  | Подшипник прошедший контроль на шумность, для эл.двигателей (лучше QE6) | M.. |
|  | QE6 | SKF |  | Подшипник прошедший контроль на шумность | M.. |
|  | QF | RHP | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Комплект из четырех подшипников | Q.. |
|  | QFC | SKF | “ | “ | Q.. |
|  | QFT | SKF | “ | “ | Q.. |
|  | QR | SKF | “ | “ | Q.. |
|  | QT | SKF | “ | “ | Q.. |
|  | QU | FAFNIR / RHP | “ | Универсальный комплект из четырех подшипников | Q54 |
|  | R | FAFNIR |  | Одностороннее уплотнение подшипника | E |
|  | R1 | TORRINGTON | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Зазор меньше нормального | J20 |
|  | R3 | TORRINGTON | Роликовый подшипник с цилиндрическими роликами | Зазор больше нормального | J30 |
|  | RO | KOYO |  | Массивный латунный сепаратор полученный механической обработкой центрированный по внешнему кольцу | MA |
|  | ROVS W33 | KOYO | Сферический роликовый подшипник | Подшипник для вибрационных просеивающих устройств | F80. |
|  | ROVS W502 | KOYO | “ | “ | F80. |
|  | RR | FAFNIR |  | Двухстороннее уплотнение | EE |
|  | RS | FAG / GMN / INA / KOYO / RHP / SKF |  | Одностороннее уплотнение подшипника | E |
|  | RS1 | SKF |  | “ | E |
|  | RS1NB | SKF |  | Уплотнение со стороны канавки для стопорного кольца | N EB |
|  | RS1NBR | SKF |  | Канавка и стопороное кольцо, уплотнение со стороны стопорного кольца | NR EB |
|  | RS1NR | SKF |  | Канавка и стопорное кольцо, уплотнение с противоположной стороны | NR E |
|  | RS2 | SKF |  | Уплотнение с одной стороны для работы при высоких температурах | E3 |
|  | RSN | FAG / RHP |  | Канавка под стопорное кольцо и уплотнение с противоположной стороны | N E |
|  | RSNB | FAG / RHP |  | Канавка для стопорного кольца и уплотнение | N EB |
|  | RSNR | FAG |  | Канавка и стопорное кольцо, уплотнение с противоположной стороны | NR E |
|  | RSR | FAG / RHP |  | Одностороннее уплотнение подшипника | E |
|  | S | FAFNIR |  | Сферический внешний диаметр | S |
|  | S | FAG | Сферический роликовый подшипник | Канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце | B33 |
|  | S1 | ELGES / FAG / GMN / INA / KOYO / SKF |  | Стабилизированный для рабочей температуры 200ºС (390ºF) | Y61 |
|  | S11 | NSK |  | “ | Y61 |
|  | S2 | ELGES / FAG / GMN / INA / KOYO / SKF / TORRINGTON |  | Стабилизированный для рабочей температуры 250ºС (480ºF) | Y62 |
|  | S3 | ELGES / FAG / GMN / INA / KOYO / SKF / TORRINGTON |  | Стабилизированный для рабочей температуры 300ºС (570ºF) | Y63 |
|  | S4 | FAG / SKF / TORRINGTON |  | Стабилизированный для рабочей температуры 350ºС (660ºF) | Y64 |
|  | SR | KOYO |  | Код смазки | D59 |
|  | SRL | KOYO |  | “ | D59 |
|  | SY | FAG | Сферический роликовый подшипник | Отверстия для смазывания на внешнем кольце | B34 |
|  | T | SNFA |  | Подшипники сдвоенные по схеме “Т” (наружные кольца обращены друг к другу разноименными торцами) | DT |
|  | T | TORRINGTON |  | Одностороннее уплотнение подшипника | E |
|  | T12 | NSK |  | Полиамидный сепаратор | G.. |
|  | T2 | NTN |  | Стабилизированный для рабочей температуры 250ºС (480ºF) | Y62 |
|  | T41A | FAG | Сферический роликовый подшипник | Подшипник для вибрационных просеивающих устройств | F80. |
|  | T9H | GMN |  | Полиамидный сепаратор | G.. |
|  | TDT | SNFA | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Комплект из четырех подшипников | Q.. |
|  | TF | SNFA | “ | Комплект из трех подшипников, установленным по схемам “Х” и “Т” | Q.. |
|  | TFT | SKF / SNFA |  | “ | Q.. |
|  | TG | SKF |  | Комплект из трех сдвоенных подшипников | Q.. |
|  | TN | FAG / GMN / INA / RHP / SKF |  | Полиамидный сепаратор | G.. |
|  | TN9 | SKF |  | “ | G.. |
|  | TNH | FAG |  | “ | G.. |
|  | TR | SKF |  | Комплект из трех сдвоенных подшипников | Q.. |
|  | TR118 | FAFNIR |  | “ | Q.. |
|  | TR152 | FAFNIR |  | Комплект из четырех спаренных подшипников | Q.. |
| TS1 |  | NTN |  | Стабилизированный для рабочей температуры 100-130ºС (210-265ºF) | STANDARD |
| TS2 |  | NTN |  | Стабилизированный для рабочей температуры 100-130ºС (210-265ºF) | Y61 |
| TS3 |  | NTN |  | Стабилизированный для рабочей температуры 160-200ºС (320-390ºF) | Y61 |
| TS4 |  | NTN |  | Стабилизированный для рабочей температуры 200-250ºС (390-480ºF) | Y62 |
|  | TT | SKF |  | Комплект из трех подшипников спаренных по схеме “Т” | Q15 |
|  | TU | FAFNIR / SNFA | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Универсальный комплект из трех подшипников | Q.. |
|  | TV | FAG |  | Полиамидный сепаратор | G.. |
|  | TVH | FAG |  | “ | G.. |
|  | TY | NSK |  | “ | G.. |
|  | U | INA |  | Сферический внешний диаметр | S |
|  | UPG | SKF | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | Универсальные сдвоенные подшипники | DU |
|  | VA201 | SKF |  | Подшипник применяющиеся на вагонетках печей | F60. |
|  | VA208 | SKF | Шариковый однорядный радиально-упорный подшипник | “ | F60. |
|  | VA405 | SKF | Сферический роликовый подшипник | Подшипник для вибрационных просеивающих устройств | F80. |
|  | VA407 | SKF | “ | “ | F80. |
|  | VS | NSK | “ | “ | F80. |
|  | VS1 | NTN | “ | “ | F80. |
|  | VT105 | SKF |  | Код смазки | D32 |
|  | VT120 | SKF |  | “ | D112 |
|  | VT131 | SKF |  | “ | D63 |
|  | VT162 | SKF |  | “ | D59 |
|  | VT164 | SKF |  | “ | D32 |
|  | W20 | KOYO / SKF / TORRINGTON | Сферический роликовый подшипник | Отверстия для смазывания на внешнем кольце | B34 |
|  | W33 | KOYO / RHP / SKF | “ | Канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце | B33 |
|  | W740 | TORRINGTON | Сферический роликовый подшипник | Подшипник для вибрационных просеивающих устройств | F80. |
|  | W800 | TORRINGTON | “ | “ | F80. |
|  | X | SNFA |  | Полиамидный сепаратор армированный стекловолокном | G15 |
|  | X28 | NSK |  | Стабилизированный для рабочей температуры 200ºС (390ºF) | Y61 |
|  | X29 | NSK |  | Стабилизированный для рабочей температуры 250ºС (480ºF) | Y62 |
|  | Z | FAG / GMN / INA / KOYO / NSK / NTN / RHP / SKF / TORRINGTON |  | Защитная шайба с одной стороны | Z |
|  | Z52.790144 | FAG |  | Подшипник используемый на вогонетках печей + MOS2 | F60. |
|  | Z52.790191 | FAG |  | Подшипник применяющиеся на вагонетках печей | F60. |
|  | ZN | FAG / GMN / NSK / RHP / SKF |  | Канавка для стопорного кольца и защитная шайба с противоположной стороны | N Z |
|  | ZNBR | GMN / SKF |  | Канавка для стопорного кольца и защитная шайба | NR ZB |
|  | ZNR | FAG / GMN / NSK |  | Канавка для стопорного кольца и защитная шайба с противоположной стороны | NR Z |
|  | ZR | FAG |  | Защитная шайба с одной стороны | Z |
|  | ZRN | FAG |  | Канавка для стопорного кольца и защитная шайба с противоположной стороны | N Z |
|  | ZZ | KOYO / NSK / NTN |  | Двухсторонняя защита шайбами | ZZ |